ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ	СТБ/ОР

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Электромагнитная совместимость и радиоспектр

Устройства радиосвязи малого радиуса действия (SRD) РАДИООБОРУДОВАНИЕ В ПОЛОСЕ ЧАСТОТ ОТ 1 ГГц ДО     40 ГГЦ

Требования и методы измерений

Электрамагнітная сумяшчальнасць i радыёспектр

Устройствы радыёсувязi малога радыуса дзеяння (SRD)

РАДЫЁАБСТАЛЯВАННЕ Ў ПАЛАСЕ ЧАСТОТ АД 1 ГГЦ ДА      40 ГГЦ

Партабаванi i метады вымярэнняў

(ETSI EN 300 440:2018, NEQ)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Госстандарт

Минск

УДК 621.391.82.016.35(083.74)(476) ОГКС 33.060.20 NEQ Ключевые слова: устройства радиосвязи малого радиуса действия, передатчик, приемник, параметры, полоса частот, радиооборудование, эквивалентная изотропно-излучаемая мощность

Предисловие

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь 
«О техническом нормировании и стандартизации».

1 ПОДГОТОВЛЕН открытым акционерным обществом «Гипросвязь» (ОАО «Гипросвязь»)

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь 
от _____________ 20___г. № ____

3 Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений международного стандарта ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07) Устройства радиосвязи малого радиуса действия (SRD); Радиооборудование в полосе частот от 1 до 40 ГГЦ; Гармонизированный стандарт доступа к радиочастотному спектру (Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range; Harmonised Standard for access to radio spectrum, NEQ).

Перевод с английского языка (еn).

4 ВЗАМЕН СТБ EN 300 440-1-2011

Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта Республики Беларусь

Издан на русском языке

Содержание

Введение…………	IV

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	1

3 Термины и определения, обозначения и сокращения	2

3.1 Термины и определения	2

3.2 Обозначения	3

3.3 Сокращения	3

4 Требования……	4

4.1 Условия эксплуатации	4

4.2 Требования к передатчику	4

4.3 Требования к приемнику	13

4.4 Методы доступа к спектру	15

5 Испытания на соответствие установленным требованиям	16

5.1 Выбор условий окружающей среды	16

5.2 Предоставление оборудования для испытаний	16

5.3 Конструктивное исполнение	17

5.4 Вспомогательное испытательное оборудование	17

5.5 Испытательный источник питания	17

5.6 Нормальные условия испытаний	18

5.7 Экстремальные условия испытаний	18

5.8 Общие условия	19

5.9 Интерпретация результатов измерений	23

Приложение А (обязательное) Применимость испытаний	25

Приложение Б (обязательное) Допустимые рабочие диапазоны частот	26

Приложение В (обязательное) Требования к испытательной площадке для измерений по эфиру	28

Приложение Г (обязательное) Общее руководство по проведению измерений	34

Приложение Д (обязательное) Ограничения для систем RFID, работающих в диапазоне 2,45 ГГц	36

Библиография		37

Введение

В настоящем стандарте установлены требования и методы измерений к устройствам радиосвязи малого радиуса действия (SRD), которые используют не лицензируемые частоты в диапазоне от 1 ГГц до 40 ГГц. Требования и методы измерений основаны на стандартах ETSl, европейских решениях, рекомендациях и отчетах в соответствующих полосах радиочастот.

Государственная комиссия по радиочастотам при Совете Безопасности Республики Беларусь (далее – Комиссия) совместно с Государственной инспекцией Республики Беларусь по электросвязи Министерства связи и информатизации Республики Беларусь устанавливают условия эксплуатации устройств радиосвязи малого радиуса действия (SRD), которые используют не лицензируемые частоты в диапазоне от 1 ГГц до 40 ГГц на территории Республики Беларусь. При эксплуатации устройств радиосвязи малого радиуса действия (SRD) следует руководствоваться решениями Комиссии.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Электромагнитная совместимость и радиоспектр Устройства радиосвязи малого радиуса действия (SRD) РАДИООБОРУДОВАНИЕ В ПОЛОСЕ ЧАСТОТ ОТ 1 ГГЦ ДО 40 ГГЦ Требования и методы измерений Электрамагнітная сумяшчальнасць i радыёспектр Устройствы радыёсувязi малога радыуса дзеяння (SRD) РАДЫЁАБСТАЛЯВАННЕ Ў ПАЛАСЕ ЧАСТОТ АД 1 ГГЦ ДА 40 ГГЦ Партабаванi i метады вымярэнняў Electromagnetic compatibility and radio spectrum Short Range Devices (SRD) Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range Requirements and measurement methods

Дата введения _____________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования и методы измерений для следующих типов устройств радиосвязи малого радиуса действия (SRD), которые используют не лицензируемые частоты в диапазоне от 1 ГГц до 40 ГГц:

– неспецифические SRD, включая устройства сигнализации, телеуправления, телеметрии, передачу данных в целом и т. д., не попадающих под действие СТБ 1788-2024;

– устройства радиочастотной идентификации (RFID);

– устройства радиоопределения, включая приложения обнаружения, движения и оповещения.

Эти типы радиооборудования могут работать в разрешенных полосах частот в диапазоне от 1 ГГц до 40 ГГц, в соответствии с приложением Б:

– либо с внешним антенным разъемом и съемной антенной, либо с интегрированной антенной;

– для всех типов модуляции;

– с передачей речи и\или изображения или без них.

2 Нормативные ссылки

СТБ 1692-2009 Оборудование радиосвязи. Требования к побочным излучениям. Методы измерений.

ГОСТ IEC 61000-4-20-2014 Электромагнитная совместимость. Часть 4-20. Методы испытаний и измерений. Испытания на помехоэмиссию и помехоустойчивость в TEM-волноводах.

ГОСТ CISPR 16-1-1-2016 Требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерения. Часть 1-1. Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Измерительная аппаратура.

ГОСТ CISPR 16-1-4-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1-4. Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Антенны и испытательные площадки для измерения излучаемых помех».

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверять действие ссылочных документов на официальном сайте Национального фонда технических нормативных правовых актов в глобальной компьютерной сети  Интернет.

Если ссылочные документы заменены (изменены), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться действующими взамен документами. Если ссылочные документы отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Проект, окончательная редакция

3 Термины и определения, обозначения и сокращения

3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 альтернативные соседние каналы: Два канала с центральными частотами, смещенными вверх и вниз от центральной частоты рабочего канала  на двойную ширину полосы пропускания канала.

Примечание – Для оборудования, которое используется в диапазоне частот, где разделение каналов не определено регламентом, разнесение каналов оборудования определяется заявителем.

3.1.2 внеполосные излучения: Излучение на частоте или частотах непосредственно за пределами занимаемой полосы частот, которое является следствием процесса модуляции, за исключением побочных излучений.

3.1.3 время включения: Продолжительность передачи данных на рабочем канале.

3.1.4 время выключения: Продолжительность времени между двумя последовательными передачами данных.

3.1.5 время наблюдения: Опорный интервал времени.

3.1.6 диапазон рабочих частот: Диапазон частот, в котором оборудование может обеспечивать функционирование путем настройки, переключения или перепрограммирования.

3.1.7 занимаемая полоса частот: Ширина полосы частот, в пределах которой сосредоточено   99,5 % от полной средней мощности данного излучения.

3.1.8 встроенная антенна: Несъёмная антенна, которая может быть встроена, сконструированная как неотделимая часть оборудования.

3.1.9 кондуктивные измерения: Измерения, при которых измерительное оборудование подключается непосредственно к антенному тракту тестируемого оборудования через технологический (временный технологический) антенный разъем с помощью коаксиального кабеля.

3.1.10 мобильное оборудование: Оборудование, обычно закрепленное на транспортном средстве или используемое как подвижная станция.

3.1.11 побочные излучения: Излучение на частоте или частотах, которые находятся за пределами занимаемой полосы частот.

Примечание – Побочные излучения включают гармонические излучения, паразитные излучения, продукты интермодуляции и продукты преобразования частоты, но исключают внеполосные излучения.

3.1.12 полоса наблюдения: Полоса частот, в которой учитывается энергетика излучения для оценки времени передачи.

3.1.13 портативное оборудование: EUT, предназначенное для использования в качестве переносного, присоединенного или встроенного оборудования.

3.1.14 рабочая частота: Номинальная частота, на которой работает оборудование; она также называется рабочей центральной частотой.

3.1.15 рабочий канал: Диапазон частот, в котором оборудование осуществляет передачу; определяется двумя значениями частотных границ: нижней частотой (Flow) и верхней частотой (Fhigh).

3.1.16 рабочий цикл: Отношение, выраженное в процентах, суммарного времени работы к периоду наблюдения, в заданной полосе наблюдения.

3.1.17 радиоопределение: Определение положения, скорости и/или других характеристик объекта или получение информации, касающейся этих параметров, посредством свойств распространения радиоволн.

3.1.18 разрешенная полоса частот: Полоса радиочастот, в которой должна осуществляться передача радиосигнала, с целью выполнения предполагаемых функций.

3.1.19 расширение спектра: Метод модуляции, при котором энергия передаваемого сигнала распределяется по большой части частотного спектра.

3.1.20 расширение спектра методом прямой последовательности: Форма модуляции, при которой комбинация передаваемых данных и фиксированная кодовая последовательности используются для модулирования несущей, например, с помощью фазовой манипуляции.

Примечание – Чиповая скорость определяет занимаемую полосу частот.

3.1.21 расширение спектра псевдослучайной перестройкой рабочей частоты: Форма модуляции, при которой частота несущей скачкообразно перестраивается по заданному закону  в пределах установленного диапазона рабочих частот.

3.1.22 сигнал тревоги: Использование SRD для указания состояния тревоги в удаленном месте.

3.1.23 система идентификации: Оборудование, состоящее из передатчика(ов), приемника(ов) (или их комбинации) и антенн(ы) для идентификации объектов с помощью транспондера.

3.1.24 соседние каналы: Два канала с центральными частотами, смещенными вверх и вниз от центральной частоты рабочего канала  на ширину полосы пропускания канала.

3.1.25 стационарное оборудование: Оборудование, предназначенное для использования в фиксированном месте.

3.1.26 суммарное время работы: Сумма времени включения в пределах периода наблюдения.

3.1.27 телеметрия: Использование SRD для индикации или записи данных на расстоянии.

3.1.28 телеуправление: Использование SRD для передачи сигналов с целью инициации, изменения или прекращения функций оборудования на расстоянии.

3.1.29 технология сверхширокополосной связи: технология для обеспечения радиосвязи на короткие расстояния, включающая преднамеренную генерацию и передачу радиочастотной энергии, которая распространяется в сверхшироком диапазоне частот и может перекрывать несколько полос частот, выделенных для служб радиосвязи.

3.1.30 типовая антенна: Съемная антенна, поставляемая и испытуемая совместно с устройством SRD, и спроектированная как его неотъемлемая часть.

3.1.31 транспондер: Устройство, которое отвечает на сигнал запроса.

3.1.32 чип: Единица модуляции, используемая в модуляции с расширением спектра методом прямой последовательности.

3.1.33 чиповая скорость: Количество чипов передаваемых в секунду при использовании модуляции с расширением спектра методом прямой последовательности.

3.1.34 ширина рабочего канала: Полоса пропускания между нижней частотой (Flow) и верхней частотой (Fhigh).

Примечание – Оборудование может работать на более чем одной рабочей частоте.

3.1.35 эквивалент антенны: Неизлучающая искусственная  нагрузка,  с сопротивлением равным  номинальному полному сопротивлению RF подключения, определенному изготовителем.

3.1.36 эквивалентная изотропно-излучаемая мощность: Произведение мощности, подводимой к антенне, на коэффициент усиления этой антенны в заданном направлении относительно изотропного излучателя.

Примечание – Мощность измеряется в ваттах (Вт), коэффициент усиления – в разах.

3.2 Обозначения

В настоящем стандарте применяют следующие обозначения:

| Dant | – | величина апертуры передающей антенны; |
| --- | --- | --- |
| E | – | напряженность электрического поля; |
| Fhigh | – | верхняя частота |
| Flow | – | нижняя частота |
| Fobs | – | полоса наблюдения |
| f | – | частота; |
| P | – | мощность; |
| R | – | расстояние; |
| Tobs |  | период наблюдения |
| Ton |  | время включения |
| Ton_cum |  | суммарное время работы |
| Toff |  | время выключения |
| t | – | время; |
| λ | – | длина волны. |

3.3 Сокращения

В настоящем стандарте применяют следующие сокращения:

| ac | – | переменный ток; |
| --- | --- | --- |
| AFA | – | адаптивная перестройка частоты; |
| dc | – | постоянный ток; |
| DC | – | рабочий цикл; |
| EUT | – | испытываемое оборудование; |
| FHSS | – | расширение спектра псевдослучайной перестройкой рабочей частоты; |
| LBT | – | метод доступа к спектру: «прослушивание перед передачей»; |
| OCW |  | ширина рабочего канала |
| OFDM | – | ортогональное частотное разделение каналов; |
| RBW | – | полоса разрешения; |
| RF | – | радиочастота; |
| RFID | – | радиочастотная идентификация; |
| RMS | – | среднеквадратичное значение; |
| SRD | – | устройство радиосвязи малого радиуса действия; |
| Tx | – | передатчик; |
| VSWR | – | коэффициент стоячей волны напряжения. |
| дБ | – | децибел; |
| дБи | – | усиление в децибелах относительно изотропного излучателя; |
| дБм | – | децибел относительно 1 милливатта; |
| ЭИИМ | – | эквивалентная изотропно-излучаемая мощность. |

4 Требования

4.1 Условия эксплуатации

Требования настоящего стандарта применяются в условиях окружающей среды установленных для эксплуатации оборудования, которые должны быть задекларированы заявителем. EUT должно соответствовать всем требованиям настоящего стандарта, которые определены как применимые в соответствии с приложением A, при работе в заявленных пределах условий окружающей среды.

4.1.1 Требования к предоставляемой информации

Заявитель обязан предоставить полную информацию о предоставляемом на испытания оборудовании (EUT), в частности предоставить следующую информацию:

а) диапазон (диапазоны) рабочих частот;

б) используемая модуляция;

в) рабочая ширина канала;

г) максимальная ЭИИМ;

д) тип используемой антенны: интегрированная антенна или внешняя съемная антенна (при наличии антенного разъема. Коэффициент усиления используемой(мых) антенны, при использовании съемной антенны;

е) пределы условий окружающей среды, установленные для эксплуатации EUT;

ж) используемые методы доступа к спектру;

з) напряжение питания или допустимый диапазон напряжения питания, тип питающего тока: постоянный или переменный.

Данная информация должна быть отражена в «Инструкции по эксплуатации» или ином документе, входящем в комплект поставляемого оборудования.

4.1.2 Требования к маркировке

Оборудование SRD должно иметь маркировку позволяющую идентифицировать тип и класс устройства, а так же наименование изготовителя (или торговой марки) и модель.

Дополнительно маркировка должна содержать следующую информацию:

1) Диапазон(диапазоны) рабочих частот.

2) Категория приемника EUT, в соответствии с классификацией, приведенной в 4.3.1.

На маркировке для SRD категории 1, дополнительно должна быть отражена информация о максимально допустимой ЭИИМ.

4.2 Требования к передатчику

4.2.1 Требования к измерениям параметров передатчика EUT

4.2.1.1 Применимость

Общие требования, изложенные в 4.2.1.2, применяются ко всем EUT в режиме передачи.

4.2.1.2 Метод измерений требования для передатчика EUT

Если в передатчике EUT реализована  функция регулировки мощности несущей, то все параметры должны быть измерены на максимальном уровне выходной мощности передатчика EUT. Затем, мощность передатчика EUT должна быть установлена на минимальное возможное значение и измерения побочных излучений должны быть повторены  на минимальном уровне мощности (см. 4.2.4).

Если в EUT имеется внешний RF-разъемом с сопротивлением 50 Ом и типовой или встроенной антенной, то измерения должны проводиться с использованием данного разъема. Если сопротивление RF-разъема отлично от 50 Ом, то для обеспечения правильного конечного согласования и для упрощения измерений следует использовать калиброванный ответвитель или аттенюатор, или иметь цепи согласование в 50 Ом. Затем ЭИИМ передатчика EUT рассчитывается на основе заявленного усиления антенны.

Системы, включающие в свой состав транспондеры должны испытываться совместно с опрашивающими устройствами.

Кроме того следующие измерения должны проводиться с типовой или интегрированной антенной:

– ЭИИМ (см. 4.2.2);

– побочные излучения (см. 4.2.3).

4.2.2 Эквивалентная изотропно-излучаемая мощность (ЭИИМ)

4.2.2.1 Применимость

Требования к ЭИИМ применяется для всех передатчиков.

4.2.2.2 Описание

ЭИИМ определяется как сумма максимально излучаемой мощности передатчика EUT (в дБм) и коэффициента усиления его антенны (в дБ). Измерение и расчет ЭИИМ должны соответствовать методу, описанному в 4.2.2.3. Условия проведения измерений описаны в разделе 5.

4.2.2.3 Метод измерений

4.2.2.3.0 Общие требования

Перед измерением ЭИИМ передатчика EUT предварительно необходимо определиться с используемым методом: по 4.2.2.3.1 или по 4.2.2.3.2. Для выбора метода измерений ЭИИМ измеряется рабочая полоса передатчика EUT по уровню -6 дБ с использованием RBW равного 100 кГц:

– пункт 4.2.2.3.1 применяется для EUT без расширения спектра и рабочей полосой по уровню       -6 дБ до 20 МГц и EUT, в которых используются методы расширения спектра, с рабочей полосой             до 1 МГц;

– пункт 4.2.2.3.2 применяется для иных рабочих полос EUT.

Выходная мощность должна быть измерена с использованием применимого метода измерений описанного в настоящем разделе и в соответствии с приложением В, и занесена в протокол испытаний. Метод измерений должен быть указан в протоколе испытаний.

Измерения должны проводиться при нормальных условиях испытаний (см. 5.6).

По возможности EUT должно работать в режиме непрерывной передачи в целях тестирования. Режим работы должен быть указан в протоколе испытаний.

4.2.2.3.1 EUT без расширения спектра и рабочей полосой по уровню -6 дБ до 20 МГц и EUT, в которых используются методы расширения спектра, с рабочей полосой до 1 МГц

4.2.2.3.1.0 Общие требования

Метод измерений, указанный в 4.2.2.3.1.1 или 4.2.2.3.1.2, применяется только для:

– EUT без расширения спектра и рабочей полосой по уровню -6 дБ равной 20 МГц или менее и рабочим циклом более 50 %;

– EUT, в котором используются методы расширения спектра, с рабочей полосой по уровню -6 дБ равной 1 МГц или менее.

Используемый анализатор спектра или частотно-селективный вольтметр необходимо настроить на центральную частоту передатчика EUT, на которой обнаружен максимальный выходной уровень.

Для EUT с FHSS измерения проводятся на частоте, на которой обеспечивается максимальный выходной уровень. Данная частота должна быть указана в протоколе испытаний.

Иные EUT испытываются по методу, изложенному в 4.2.2.3.2.

4.2.2.3.1.1 EUT с постоянной огибающей модуляции

Рисунок 1 – Схема измерения

Для целей подтверждения соответствия требованиям данного раздела измерения должны проводиться только в режиме максимальной выходной мощности, на котором EUT способен работать. При измерениях используется схема измерения, показанная на рисунке 1.

Измерения следует проводить при отсутствии модуляции. Если проведение измерений при отсутствии модуляции не представляется возможным, этот факт должен быть отражен в протоколе испытаний.

EUT должен функционировать в режим непрерывной передачи. Если обеспечение работы EUT в режим непрерывной передачи не представляется возможным, измерения проводятся в период времени, который короче длительности передаваемого пакета. Для обеспечения условий измерения может возникнуть необходимость в увеличении длительности передаваемого пакета.

Передатчик EUT подключается к эквиваленту антенны (см. 5.8.2) и измеряется мощность, подаваемая на данный эквивалент антенны.

На основании измеренного значения мощности подаваемой на эквивалент антенны, известного коэффициента усиления антенны относительно изотропного излучателя и, если это применимо, любых потерь на используемых кабелях и разъемах в измерительной системе рассчитывается ЭИИМ.

4.2.2.3.1.2 EUT с непостоянной огибающей модуляции

Измерение проводятся с использованием тестовых сигналов D-M2 или D-M3 в зависимости от ситуации (см. 5.8.1.1).

EUT должен функционировать в режим непрерывной передачи. Если обеспечение работы EUT в режим непрерывной передачи не представляется возможным, допускается проводить измерения в режиме с прерываниями передачи.

EUT подключается к эквиваленту антенны (см. 5.8.2) и измеряется мощность, подаваемая на данный эквивалент антенны. Измеритель мощности должен иметь измерительную полосу не менее чем в пять раз больше номинальной занимаемой полосы канала.

На основании измеренного значения мощности подаваемой на эквивалент антенны, известного коэффициента усиления антенны относительно изотропного излучателя и, если это применимо, любых потерь на используемых кабелях и разъемах в измерительной системе рассчитывается ЭИИМ.

4.2.2.3.2 Передатчики EUT, отличные от описанных в 4.2.2.3.1

Данный метод измерений, применяется только для:

– EUT с рабочей полосой по уровню -6 дБ более 20 МГц;

– EUT с рабочим циклом менее 50 %;

– EUT, в котором используются методы расширения спектра, с рабочей полосой более 1 МГц.

При измерении мощности в EUT, в котором используются интеллектуальные антенные системы с симметричным распределением мощности по доступным цепям передачи, EUT, где это возможно, должно быть сконфигурировано таким образом, чтобы только одна цепь передачи (антенна) была активной. При этом другие цепи передачи должны быть отключены. Если невозможно сконфигурировать EUT для работы в режиме, когда только одна цепь передачи (антенна) активна, используемый метод должен быть указан в протоколе испытаний. При измерениях мощности только одной передающая цепь, результирующая для активной передающей цепи мощность необходимо скорректировать, чтобы определить действительную мощность для всей системы (всех передающих цепей).

Примечание – Для получения общей мощности, передаваемой всей системой, мощность (в мВт), измеренную  в одной цепи передачи, необходимо умножить на количество цепей передачи.

Измерение проводят при нормальной работе EUT с применением тестовой модуляции (см. 5.8.1).

Используется следующая методика измерений:

ШАГ 1:

- при помощи подходящих средств выход передатчика EUT подключается к измерительному оборудованию: комбинация диодного детектора, подключенного к вертикальному каналу осциллографа или подходящий анализатор спектра;

- измерительное оборудование должно обеспечивать достоверное воспроизведение пикового значения огибающей и рабочего цикла выходного сигнала передатчика;

- наблюдаемый рабочий цикл передатчика EUT, обозначается как «х» (0 < x < 1) и рассчитывается по формуле

х = Tx on / (Tx on + Tx off)

где: х – наблюдаемый рабочий цикл передатчика EUT;

Tx on – время передачи, с;

Tx  off – время ожидания, с.

ШАГ 2:

- средняя выходная мощность передатчика EUT измеряется с использованием широкополосного калиброванного измерителя RF мощности с согласованным термопарным детектором или его эквивалентом и, если это применимо, должен обеспечивать периодом интеграции, который превышает период повторения излучения передатчика EUT в 5 или более раз. Измеренное значение фиксируется как «A» (в дБм);

- ЭИИМ рассчитывается из выше измеренной выходной мощности «A», наблюдаемого рабочего цикла передатчика EUT «x» и коэффициента усиления используемой антенны «G» в дБи, по следующей формуле:

P = A + G + 10 log (1 / x)

Рассчитанная мощность P не должна превышать значений, указанных в 4.2.2.4.

Измерения проводятся на нижнем, среднем и верхнем каналах в заявленном рабочем диапазоне частот. Частоты данных каналов должны  быть отражены в протоколе испытаний. Для EUT с FHSS должна быть обеспечена возможность установки  нижнего, среднего и верхнего каналов в отдельности.

4.2.2.4 Пределы

Максимальные значения ЭИИМ при нормальных и экстремальных условиях испытаний  в соответствии с приложением Б.

4.2.2.5 Критерий соответствия

Измерение максимального значения ЭИИМ EUT должно выполняться в соответствии с 4.2.2.3, и не превышать пределов, установленных в 4.2.2.4. Измеренное значения максимальной ЭИИМ и используемый метод измерений должны быть указаны в протоколе испытаний.

4.2.3 Разрешенный диапазон рабочих частот

4.2.3.1 Применимость

Разрешенный диапазон рабочих частот должен применяться ко всем EUT.

4.2.3.2 Описание

В разрешенный диапазон рабочих частот входят все частоты, на которых оборудование может работать в пределах установленного диапазона частот. Диапазон рабочих частот должен быть заявлен изготовителем.

Диапазон рабочих частот оборудования определяется низшей и высшей частотами, занимаемыми огибающей мощности в соответствии с приложением Б.

Максимальная частота огибающей мощности FH – это частота, которая находится выше всего от частоты с максимальной мощностью и на которой огибающая выходной мощности опускается ниже уровня спектральной плотности мощности -75 дБм/Гц (например: уровень -30 дБм при измерении с RBW в  30 кГц) ЭИИМ.

Минимальная частота огибающей мощности FL – это частота, которая находится ниже всего от частоты с максимальной мощностью и на которой огибающая выходной мощности опускается ниже уровня спектральной плотности мощности -75 дБм/Гц (например: уровень -30 дБм при измерении с RBW в  30 кГц) ЭИИМ.

Если возможны различные режимы излучения, должны быть указаны все режимы и соответствующие им полосы рабочих частот.

4.2.3.3 Метод измерений

Метод измерений для EUT, использующего FHSS и ступенчатую частотную модуляцию, приведен в 4.2.3.4.

Используя подходящий метод кондуктивных измерений, в соответствии с приложением В, все диапазон(ы) частот должны быть измерены и занесены в протокол испытаний.

При измерении рабочего диапазона частот необходимо, где это возможно, использовать тестовую последовательность данных, как описано в 5.8.1 и 5.8.1.1. EUT настраивается на работу в режиме непрерывной передачи с номинальной выходной мощностью. Измерения должны проводиться, если это невозможно, в течение периода, который короче продолжительности переданного пакета. Возможно, потребуется увеличение продолжительности пакета.

Данные измерения должны выполняться как в нормальных, так и в экстремальных условиях эксплуатации, за исключением измерения занимаемой полосы частот, для которой достаточно измерений в нормальных условиях эксплуатации.

Метод измерений должен быть следующим:

а) на анализаторе спектра установить режим усреднения видео и не менее 50 разверток;

б) EUT запускается на минимальной рабочей частоте в режиме работы с модуляцией.  RF излучение от EUT должно отображаться на анализаторе спектра;

в) при помощи маркера анализатора спектра найти наименьшую частоту ниже рабочей частоты, на которой спектральная плотность мощности падает ниже уровня, приведенного в 4.2.3.2. Данная частота должна быть отражена в протоколе испытаний;

г) установите максимальную рабочую частоту передатчика EUT и найдите самую высокую частоту, на которой спектральная плотность мощности падает ниже уровня, приведенного в 4.2.3.2. Данная частота должна быть отражена в протоколе испытаний;

д) разница между частотами, измеренными на этапах в) и г), является рабочим диапазоном частот передатчика EUT. Данный диапазон частот должна быть отражен в протоколе испытаний.

Данные измерения необходимо повторить для каждого диапазона частот, заявленного изготовителем.

4.2.3.4 Метод измерений для EUT, использующего FHSS

Используя подходящий метод кондуктивных измерений, в соответствии с приложением В, все диапазон(ы) частот должны быть измерены и занесены в протокол испытаний.

При измерении рабочего диапазона частот необходимо использовать тестовую последовательность данных, как описано в 5.8.1. EUT настраивается на работу в режиме непрерывной передачи. Измерения должны проводиться, если это невозможно, в течение периода, который короче продолжительности переданного пакета. Возможно, потребуется увеличение продолжительности пакета.

EUT должен работать в режиме передачи на максимальном уровне мощности, если это возможно.

Данные измерения должны выполняться как в нормальных, так и в экстремальных условиях эксплуатации.

Метод измерений должен быть следующим:

а) на анализаторе спектра установить режим усреднения видео и не менее 50 разверток;

б) запустите EUT в режиме модуляции на наименьшей доступной частоте скачка;

в) определите наиболее низкую частоту ниже рабочей частоты, на которой спектральная плотность мощности имеет значение ниже уровня, указанного в 4.2.3.2. Данная частота должна быть отражена в протоколе испытаний;

г) установите на передатчике EUT наибольшую доступную частоту скачка и определите наиболее высокую частоту выше рабочей частоты, на которой спектральная плотность мощности имеет значение ниже уровня, указанного в 4.2.3.2. Данная частота должна быть отражена в протоколе испытаний;

д) разница между частотами, измеренными на этапах в) и г), является рабочим диапазоном частот передатчика EUT. Данный диапазон частот должна быть отражен в протоколе испытаний.

Данные измерения необходимо повторить для каждого диапазона частот, заявленного изготовителем.

4.2.3.5 Пределы

Ширина огибающей спектра мощности равна FH-FL для данной рабочей частоты. В EUT, в котором допускается настройка или выбор различных рабочих частот, огибающая спектра мощности может занимать различные положения в разрешенном диапазоне. Частотный диапазон определяется наименьшим значением FL и наибольшим значением FH, полученные при настройке EUT на низшую и высшую рабочие частоты.

Занимаемая полоса частот (т. е. полоса, в которой содержится 99 % полезного излучения) передатчика EUT должна находиться в пределах разрешенной полосы частот.

Для всего оборудования диапазон рабочих частот должен находиться в пределах полосы частот, в соответствии с приложением Б.

4.2.4 Нежелательные излучения в области побочных излучений

4.2.4.1 Применимость

Требование в части нежелательных излучений в области побочных излучений применяются ко всем EUT.

4.2.4.2 Описание

Границами между областью внеполосных и побочных излучений являются частоты расположенные на расстоянии в ±250 % занимаемой полосы частот от центральной частоты. Внеполосные и побочные излучения измеряются как спектральная плотность мощности при нормальных условиях эксплуатации.

Нежелательные излучения в области побочных излучений (побочные излучения) — это излучения на частотах находящихся за пределами 250 % от занимаемой полосы частот, выше и ниже центральной частоты. Занимаемая полоса частот измеряется в соответствии с задекларированной заявителем.

4.2.4.3 Метод измерений

4.2.4.3.0 Общие требования

Уровень побочных излучений определяется как:

а) уровень мощности при определенной нагрузке (кондуктивные побочные излучения); и эффективная излучаемая мощность от корпуса или конструкции EUT (излучения от корпуса); или

б) эффективная излучаемая мощность от корпуса EUT, для EUT оснащенного  интегрированной или типовой антенной, и не имеющего постоянного RF разъема.

Примечание – Если в EUT используется пассивная антенна, допускается измерять только кондуктивные побочные излучения. Данная информация должна быть отражена в протоколе испытаний.

При измерениях на частотах выше 1000 МГц пиковое значение должно измеряться с помощью анализатора спектра. При измерениях используется режим «Max Hold» анализатора спектра.

При измерениях на частотах до 1000 МГц следует использовать пиковый детектор. Если зарегистрированные уровни излучения находятся в пределах менее чем на 6 дБ ниже предельно допустимого значения (например, в диапазоне от -24 дБм до -30 дБм при установленной норме               -30 дБм), такие значения дополнительно измеряются с использованием квазипикового детектора, требования к которому установлены в ГОСТ CISPR 16-1-1, ГОСТ CISPR 16-1-4, [1].

Поправка на RBW, как описано в 5.8.5, должна применяться к результатам измерений, если это применимо.

4.2.4.3.1 Кондуктивные побочные излучения

Данный метод измерений применим к EUT, имеющим постоянный антенный разъем.

Дополнительные требования к EUT, использующему модуляцию FHSS, приведены в 4.2.4.3.4.

Метод измерений должен быть следующим:

а) передатчик EUT подключается к измерительному приемнику через тестовую нагрузку, аттенюатор мощности с сопротивлением 50 Ом и, при необходимости, с целью избегания перегрузки измерительного приемника, через соответствующий фильтр. Полоса пропускания измерительного приемника регулируется до тех пор, пока чувствительность измерительного приемника не станет не менее чем на 6 дБ ниже предела побочных излучений, установленного в 4.2.4.4 таблица 1. Установленная ширина полосы должна быть зафиксирована в протоколе испытаний.

Для измерения побочных излучений на частотах ниже второй гармоники, используемый фильтр должен представлять собой фильтр с высокой добротностью (режекторный фильтр) с центром на несущей частоте передатчика EUT, и позволяющий ослабить основной сигнал не менее чем на 30 дБ.

Для измерения побочных излучений на частотах второй гармоники и выше, используется фильтр верхних частот с полосой заграждения, превышающей 40 дБ. Частота среза фильтра верхних частот должна примерно в 1,5 раза превышать несущую частоту передатчика EUT.

Могут потребоваться дополнительные меры, для обеспечения условий,  чтобы испытательная нагрузка не создавала или чтобы фильтр верхних частот не ослаблял гармоники несущей.

б) Передатчик EUT должен работать в режиме немодулированной несущей и максимальной выходной мощностью. Если модуляцию невозможно отключить, то измерения проводят  в режиме с модуляцией (см. 5.8.1), данная информация должна быть зафиксирована в протоколе испытаний.

в) Измерения проводятся в диапазоне частот от 25 МГц до не менее 26,5 ГГц. При рабочих частотах передатчика EUT в диапазоне от 1 ГГц до 20 ГГц рекомендуется проводить измерения до частоты, равной 5-кратной частоте несущей. При рабочих частотах передатчика EUT свыше 20 ГГц рекомендуется проводить измерения до удвоенной несущей частоты, но не более 66 ГГц. Частота и уровень каждого обнаруженного побочного излучения должны быть зафиксированы в протоколе испытаний. Излучения внутри занимаемой полосы частот рабочего канала, а для канализированных систем – в соседних каналах, не измеряются.

г) Если тракт к измерительному приемнику не был откалиброван по уровню мощности на выходе передатчика EUT, уровень любых обнаруженных компонентов, определенных в перечислении в) должен быть уточнен методом замещения EUT тестовым генератором сигналов и его настройки на воспроизведение частоты и уровня каждого побочного излучения, определенного в перечислении в). В протоколе испытаний указывается абсолютный уровень мощности каждого побочного излучения.

д) Частота и уровень каждого измеренного побочного излучения, а также ширина полосы измерительного приемника должны быть отражены в протоколе испытаний.

е) Если предусмотрена доступная пользователю регулировка мощности передатчика EUT, то измерения по перечислению в)–д) необходимо повторить при минимально возможной настройке мощности передатчика EUT.

ж) Измерение по перечислению в)–е) следует повторить, если такая возможность имеется, для EUT находящегося в режиме ожидания. Если перевести EUT в  режим ожидания не представляется возможный, данная информация должна быть отражена в протоколе испытаний.

4.2.4.3.2 Метод измерений – побочные излучения от корпуса

Данный метод измерений применяется к EUT, имеющим постоянный антенный разъем. Для EUT без постоянного антенного разъема метод измерений установлен в 4.2.4.3.3.

Дополнительные требования к EUT, использующему модуляцию FHSS, приведены в 4.2.4.3.4.

Метод измерений должен быть следующим:

а) при измерениях должна использоваться любая испытательная площадка, в соответствии с приложением В, и удовлетворяющая требованиям по диапазону частот измерений. Испытательная антенна первоначально должна быть ориентирована на вертикальную поляризацию и подключена к измерительному приемнику. Полоса пропускания измерительного приемника регулируется до тех пор, пока чувствительность измерительного приемника не станет не менее чем на 6 дБ ниже предела побочных излучений, установленного в 4.2.4.4 таблица 1. Установленная ширина полосы должна быть зафиксирована в протоколе испытаний.

EUT устанавливается на опоре в стандартном положении, подключается к эквиваленту антенны (см. 5.8.2) и запускается в режиме излучения без модуляции. Если модуляцию невозможно отключить, то измерения проводят  в режиме с модуляцией (см. 5.8.1), данная информация должна быть зафиксирована в протоколе испытаний.

б) Измерения проводятся в диапазоне частот от 25 МГц до не менее 26,5 ГГц. При рабочих частотах EUT в диапазоне от 1 ГГц до 20 ГГц рекомендуется проводить измерения до частоты, равной 5-кратной частоте несущей. При рабочих частотах EUT свыше 20 ГГц рекомендуется проводить измерения до удвоенной несущей частоты, но не более 66 ГГц. Излучения внутри занимаемой полосы частот рабочего канала, а для канализированных систем – в соседних каналах, не измеряются. Частота каждого обнаруженного побочного излучения должна быть зафиксирована. Если на испытательной площадке наблюдаются помехи, возникающие извне, данный поиск допускается выполнять в экранированном помещении с уменьшенным расстоянием между EUT и измерительной антенной.

в) Измерительный приемник настраивается на каждую частоту, на которой обнаружено побочное излучение, а измерительная антенна подниматься или опускаться в указанном диапазоне высот до тех пор, пока на измерительном приемнике не будет обнаружен максимальный уровень сигнала.

г) EUT вращается на 360° вокруг вертикальной оси, с целью определить максимум принимаемого сигнала.

д) Измерительная антенна подниматься или опускаться в указанном диапазоне высот до тех пор, пока на измерительном приемнике не будет обнаружен максимальный уровень сигнала. Данный уровень должен быть зафиксирован.

е) Замещающая антенна (как описано в В.3.2), подключенная к генератору сигналов, заменяет передающую антенну в том же положении и с вертикальной поляризацией.

ж) Измерительный приемник, замещающая антенна и генератор сигнала настраиваются на каждую из частот, на которых было обнаружено излучение. Измерительная антенна подниматься или опускаться в указанном диапазоне высот до тех пор, пока на измерительном приемнике не будет обнаружен максимальный уровень сигнала. Фиксируется уровень сигнала, установленный на генераторе и обеспечивающий тот же уровень сигнала на измерительном приемнике, что и уровень, измеренный в перечислении д). Уровень сигнала, установленный на генераторе с учетом поправок, обусловленных усилением замещающая антенна и потерями в кабеле между генератором сигнала и замещающей антенной, является излучаемым побочным излучением на данной частоте.

з) Частота и уровень каждого измеренного побочного излучения, а также ширина полосы измерительного приемника должны быть отражены в протоколе испытаний.

и) Измерения перечисленные в перечислении в)–з) следует повторить для измерительной антенны, ориентированной в горизонтальной поляризации.

к) Если предусмотрена доступная пользователю регулировка мощности передатчика EUT, то измерения по перечислению в)–з) необходимо повторить при минимально возможной настройке мощности передатчика EUT.

л) Измерение по перечислению в)–и) следует повторить, если такая возможность имеется, для EUT находящегося в режиме ожидания. Если перевести EUT в  режим ожидания не представляется возможный, данная информация должна быть отражена в протоколе испытаний.

4.2.4.3.3 Метод измерений – излучаемые побочные излучения

Данный метод измерений применим к передатчикам EUT, в которых используется интегрированная антенна.

Дополнительные требования к EUT, использующему модуляцию FHSS, приведены в 4.2.4.3.4.

Метод измерений должен быть следующим:

а) при измерениях должна использоваться любая испытательная площадка, в соответствии с приложением В, и удовлетворяющая требованиям по диапазону частот измерений. Испытательная антенна первоначально должна быть ориентирована на вертикальную поляризацию и подключена к измерительному приемнику через соответствующий фильтр для избежания его перегрузки. Полоса пропускания измерительного приемника регулируется до тех пор, пока чувствительность измерительного приемника не станет не менее чем на 6 дБ ниже предела побочных излучений, установленного в 4.2.4.4 таблица 1. Установленная ширина полосы должна быть зафиксирована в протоколе испытаний.

Для измерения побочных излучений на частотах ниже второй гармоники, используемый фильтр должен представлять собой фильтр с высокой добротностью (режекторный фильтр) с центром на несущей частоте передатчика EUT, и позволяющий ослабить основной сигнал не менее чем на 30 дБ.

Для измерения побочных излучений на частотах второй гармоники и выше, используется фильтр верхних частот с полосой заграждения, превышающей 40 дБ. Частота среза фильтра верхних частот должна примерно в 1,5 раза превышать несущую частоту передатчика EUT.

EUT устанавливается на опоре в стандартном положении и запускается в режиме излучения без модуляции. Если модуляцию невозможно отключить, то измерения проводят  в режиме с модуляцией (см. 5.8.1), данная информация должна быть зафиксирована в протоколе испытаний.

б) Остальные измерения проводятся в соответствии с перечислением б)–л), как это описано в 4.2.4.3.2

4.2.4.3.4 Дополнительные требования к EUT с модуляцией FHSS

Измерения проводятся в режиме, обеспечивающем переключение (скачки) между двумя частотами, разделенными максимальным возможным изменением частоты скачка, заявленным изготовителем, при условии, что одна из частот является минимальной частотой скачка.

Измерения проводятся в режиме, обеспечивающем переключение (скачки) между двумя частотами, разделенными максимальным возможным изменением частоты скачка, заявленным изготовителем, при условии, что одна из частот является максимальной частотой скачка.

В случае если не возможно обеспечить функционирование EUT в режиме(режимах) описанных выше, допускается проводить измерения в нормальном рабочем режиме. Данная информация должна быть отражена в протоколе испытаний.

4.2.4.4 Пределы

Максимальные пределы мощности любых нежелательных излучений в области побочных излучений приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Частота Режим работы | 47 – 74 МГц 87,5 – 108 МГц 174 – 230 МГц 470 – 862 МГц | Иные частоты ≤ 1000 МГц | Частоты > 1000 МГц |
| --- | --- | --- | --- |
| Режим передачи | 4 нВт (-54 дБм) | 250 нВт (-36 дБм) | 1 мкВт (-30 дБм) |
| Режим «ожидания» | 2 нВт (-57 дБм) | 2 нВт (-57 дБм) | 20 нВт (-47 дБм) |

4.2.4.5 Критерий соответствия

Уровень нежелательных излучений в области побочных излучений должен измеряться, в соответствии с 4.2.4.3, и не превышать пределов, установленных в 4.2.4.4.

4.2.5 Рабочий цикл

4.2.5.1 Применимость

Требования к рабочему циклу (DC) применяются для всего передающего оборудования, за исключением оборудования, в котором используется метод «Прослушивание перед передачей» (LBT) (см. 4.4.2).

Требования к DC также не применяются к RFID передатчикам, работающим в диапазоне частот от 2446 МГц до 2454 МГц и с максимальным уровнем ЭИИМ менее 500 мВт.

Требования к DC не применяются для иного оборудования, для которого, в соответствии с 4.2.5.4, рабочий цикл не нормирован.

4.2.5.2 Описание

Рабочий цикл (DC) – это отношение, выраженное в процентах, суммарного время работы (Ton_cum) к периоду наблюдения (Tobs), в заданной полосе наблюдения (Fobs).

DC = (Ton_cum / Tobs) · 100

При оценке DC, Tobs, если не установлено иное, составляет 1 ч, а ширина полосы наблюдения Fobs – это полоса рабочих частот. Каждая передача состоит из RF излучения или последовательности RF излучений, разделенных интервалами.

Оборудование может работать в нескольких диапазонах частот одновременно (т.е. вести несколько передач), требования DC каждого диапазона применяется к каждой передаче.

В случае модуляции с несколькими несущими в рабочей полосе (например – OFDM сигнал), DC применяется ко всему сигналу, используемому для передачи.

Оборудование может запускаться вручную, по внутреннему таймеру или по внешнему воздействию. В зависимости от метода срабатывания время срабатывания может быть предсказуемым или случайным.

4.2.5.3 Метод измерений

Измерение DC проводится в течение типового периода наблюдения Tobs в заданной полосе наблюдения Fobs. При оценке DC, Tobs, если не установлено иное, составляет 1 ч, а ширина полосы наблюдения Fobs – это полоса рабочих частот.

В качестве типового периода для оценки DC выбирается наиболее активный период функционирования (передачи) при нормальном использовании EUT. Под «нормальным использованием» понимается режим функционирования, в котором EUT осуществляет порядка 99 % всех излучений, в течение всего срока эксплуатации.

Такие процедуры, как настройка, ввод в эксплуатацию и обслуживание, не считаются частью нормального использования.

Для устройств с ручным запуском или запускаемых внешними воздействиями, с функциями, управляемыми программным обеспечением, или без них, должно быть указано: после срабатывания устройство следует предварительно запрограммированному циклу или передатчик EUT остается активным до тех пор, пока сработает триггер или передача не будет отключена вручную. Для проведения измерений заказчик должен дать описание использования EUT и установить типовой режим его функционирования. Для определения рабочего цикла и сравнения его пределом, установленным в 4.2.5.4, должен использоваться типовой режим функционирования, заявленный заказчиком.

4.2.5.4 Пределы

Если иное не установлено в соответствии с приложением Б, максимальное значение рабочего цикла (DC) для периода наблюдения равного 1 ч, установлено в таблице 2.

Таблица 2

| Диапазон частот | Требования к рабочему циклу | Применение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 2400 – 2483,5 МГц | Ограничения отсутствуют | Общее использование | - |
| 2400 – 2483,5 МГц | Ограничения отсутствуют | Радиоопределение | - |
| а) 2446 – 2454 МГц | Ограничения отсутствуют | RFID | Пределы в соответствии с приложением Д |
| б) 2446 – 2454 МГц | ≤ 15 % | RFID | Пределы в соответствии с приложением Д |
| 5725 – 5875 МГц | Ограничения отсутствуют | Общее использование | - |
| 9200 – 9500 МГц | Ограничения отсутствуют | Радиоопределение | - |
| 9500 – 9975 МГц | Ограничения отсутствуют | Радиоопределение | - |
| 10,5 – 10,6 ГГц | Ограничения отсутствуют | Радиоопределение | - |
| 13,4 – 14,0 ГГц | Ограничения отсутствуют | Радиоопределение | - |
| 24,0 – 24,25 ГГц | Ограничения отсутствуют | Общее использование и радиоопределение | - |

Для оборудования со 100 % рабочим циклом, которое большую часть времени передает немодулированную несущую, с целью улучшения эффективного использования спектра, должна быть реализована возможность отключения по тайм-ауту.

4.2.6 Дополнительные требования к EUT с FHSS

4.2.6.1 Применимость

Требования настоящего раздела применяются только к оборудованию, использующему модуляцию с FHSS.

4.2.6.2 Описание

Оборудование, использующее FHSS, должно осуществлять передачу информации на нескольких каналах, перемещая частоту передачи с канала на канал.

4.2.6.3 Метод измерений

Следующие параметры должны быть указаны заявителем: общее количество скачков, время пребывания на одной частоте, занимаемая полоса частот скачков  и максимальное разделение между скачками.

4.2.6.4 Пределы

Оборудование с FHSS при работе должно использовать не менее 20 каналов со скачкообразной перестройкой и более 90 % рабочей полосы частот.

Время пребывания на канале не должно превышать 1 с. При функционировании оборудования (передача и/или прием) каждый канал в последовательности скачков должен быть занят, по крайней мере, один раз в течение периода, не превышающего четырехкратного произведения времени задержки на скачок и количества каналов.

4.2.6.5 Критерий соответствия

В EUT значения параметров: общее количество скачков, время пребывания на одной частоте, занимаемая полоса частот скачков и максимальное разделение между скачками не должны отклоняться от задекларированных (см. 4.2.6.3) и не должны превышать пределов указанных в 4.2.6.4.

Измеренные значения и используемый метод измерений должны быть указаны в протоколе испытаний.

4.3 Требования к приемнику

4.3.1 Категории приемников EUT

SRD делятся на три категории приемников EUT, как установлено в таблице 3, каждая из которых имеет набор соответствующих требований и минимальные критерии производительности. Набор требований к приемнику EUT зависит от выбора категории приемника изготовителем (заявителем).

Изготовитель (заявитель) устанавливает категорию приемника EUT по своему выбору. В частности, изготовители и пользователи должны обращать особое внимание на возможность возникновения помех со стороны других систем, работающих в том же или соседних диапазонах частот для любого SRD, нарушение функционирования которых могут иметь последствия для человеческой жизни.

Категории приемников EUT определены в таблице 3.

Таблица 3

| Категория приемника EUT | Оценка рисков нарушения работы приемника EUT |
| --- | --- |
| 1 | Высоконадежные средства связи SRD SRD обслуживающие внутренние системы жизнеобеспечения человека, нарушение функционирования которых, может привести к физическому риску для человека. |
| 2 | Средства связи SRD средней надежности. Причинение неудобства людям, вызванные нарушением функционирования, которые невозможно легко преодолеть другими способами |
| 3 | Средства связи и устройства радиоопределения SRD стандартной надежности. Неудобства для людей, вызванные нарушением функционирования, можно легко преодолеть другими способами (например, вручную). |

Для приемников EUT категории 1 или 2 с целью подавления помех должен использоваться режим доступа к спектру LBT.

Приемник EUT категории 2 может потребоваться для определенных методов доступа к спектру, указанных в 4.4.1.

4.3.2 Побочные излучения приемника EUT

4.3.2.1 Применимость

Данные требования распространяется на все приемники EUT, за исключением совмещенных с непрерывно передающими передатчиками EUT. Совмещенным считается приемник EUT, эксплуатируемый на расстоянии < 3 м от передатчика EUT. В таких случаях приемники будут испытываться вместе с передатчиком EUT в рабочем режиме.

4.3.2.2 Описание

Побочные излучения приемника EUT – это компоненты на любой частоте, излучаемые оборудованием и/или антенной.

Уровень побочных излучений приемника EUT определяется одним из следующих способов:

а) уровень мощности при определенной нагрузке (кондуктивные побочные излучения); и эффективная излучаемая мощность от корпуса или конструкции оборудования (излучения от корпуса); или

б) эффективная излучаемая мощность от корпуса оборудования, для оборудования оснащенного  интегрированной или типовой антенной, и не имеющего постоянного RF разъема.

Примечание – Если в EUT используется пассивная антенна, допускается измерять только кондуктивные побочные излучения. Данная информация должна быть отражена в протоколе испытаний.

4.3.2.3 Метод измерений

4.3.2.3.0 Общие требования

При измерениях на частотах выше 1000 МГц пиковое значение должно измеряться с помощью анализатора спектра. При измерениях используется режим «Max Hold» анализатора спектра.

При измерениях на частотах до 1000 МГц следует использовать пиковый детектор. Если зарегистрированные уровни излучения находятся в пределах менее чем на 6 дБ ниже предельно допустимого значения (например, в диапазоне от -57 дБм до -51 дБм при установленной норме               -57 дБм), такие значения дополнительно измеряются с использованием квазипикового детектора, требования к которому установлены в ГОСТ CISPR 16-1-1, ГОСТ CISPR 16-1-4, [1].

4.3.2.3.1 Кондуктивные побочные излучения

Данные требования применимы для всех приемников EUT. Уровни побочных излучений от передатчика и приемника полнодуплексного EUT, использующего общий порт для передачи и приема, измеряются одновременно, а измерения необходимо провести только один раз как описано в разделе 4.2.4. Для защиты измерительного приемника от повреждений при измерении побочных излучений от приемника EUT, совмещенного в одном блоке с передатчиком EUT, может использоваться испытательная нагрузка или аттенюатор мощности с сопротивлением 50 Ом (см. раздел 5.8.5).

Используемый измерительный приемник должен иметь достаточный динамический диапазон и чувствительность для достижения требуемой точности измерения в заданном пределе.

Полоса пропускания измерительного приемника регулируется до тех пор, пока чувствительность измерительного приемника не станет не менее чем на 6 дБ ниже предела побочных излучений, установленного в 4.3.2.4. Установленная ширина полосы пропускания измерительного приемника должна быть зафиксирована в протоколе испытаний.

Метод измерений должен быть следующим:

а) Входной разъем EUT подключается к измерительному приемнику с входным сопротивлением   50 Ом, приемник EUT должен быть включен.

б) Измерения проводятся в диапазоне частот от 25 МГц до не менее 26,5 ГГц. При рабочих частотах EUT в диапазоне от 1 ГГц до 20 ГГц рекомендуется проводить измерения до частоты, равной 5-кратной частоте несущей. При рабочих частотах EUT свыше 20 ГГц рекомендуется проводить измерения до удвоенной несущей частоты, но не более 66 ГГц. Частота и уровень каждого обнаруженного побочного излучения должны быть зафиксированы в протоколе испытаний.

в) Если тракт к измерительному приемнику не был откалиброван по уровню мощности на выходе передатчика EUT, уровень любых обнаруженных компонентов, определенных в перечислении в) должен быть уточнен методом замещения EUT тестовым генератором сигналов и его настройки на воспроизведение частоты и уровня каждого побочного излучения, определенного в перечислении в). В протоколе испытаний указывается абсолютный уровень мощности каждого побочного излучения.

г) Частота и уровень каждого измеренного побочного излучения, а также ширина полосы измерительного приемника должны быть отражены в протоколе испытаний.

4.3.2.3.2 Метод измерений – побочные излучения от корпуса

Данный метод измерений применяется к EUT, имеющим постоянный антенный разъем.

Метод измерений должен быть следующим:

а) при измерениях должна использоваться любая испытательная площадка, в соответствии с приложением В, и удовлетворяющая требованиям по диапазону частот измерений. Испытательная антенна первоначально должна быть ориентирована на вертикальную поляризацию и подключена к измерительному приемнику. Полоса пропускания измерительного приемника регулируется до тех пор, пока чувствительность измерительного приемника не станет не менее чем на 6 дБ ниже предела побочных излучений, установленного в 4.3.2.4. Установленная ширина полосы должна быть зафиксирована в протоколе испытаний.

EUT устанавливается на опоре в стандартном положении и подключается к эквиваленту антенны (см. 5.8.2).

б) Измерения проводятся в диапазоне частот от 25 МГц до не менее 26,5 ГГц. При рабочих частотах EUT в диапазоне от 1 ГГц до 20 ГГц рекомендуется проводить измерения до частоты, равной 5-кратной частоте несущей. При рабочих частотах EUT свыше 20 ГГц рекомендуется проводить измерения до удвоенной несущей частоты, но не более 66 ГГц. Частота каждого обнаруженного побочного излучения должна быть зафиксирована. Если на испытательной площадке наблюдаются помехи, возникающие извне, данный поиск допускается выполнять в экранированном помещении с уменьшенным расстоянием между EUT и измерительной антенной.

в) Измерительный приемник настраивается на каждую частоту, на которой обнаружено побочное излучение, а измерительная антенна подниматься или опускаться в указанном диапазоне высот до тех пор, пока на измерительном приемнике не будет обнаружен максимальный уровень сигнала.

г) EUT вращается на 360° вокруг вертикальной оси, с целью определить максимум принимаемого сигнала.

д) Измерительная антенна подниматься или опускаться в указанном диапазоне высот до тех пор, пока на измерительном приемнике не будет обнаружен максимальный уровень сигнала. Данный уровень должен быть зафиксирован.

е) Замещающая антенна (как описано в В.3.2), подключенная к генератору сигналов, заменяет антенну приемника EUT в том же положении и с вертикальной поляризацией.

ж) Измерительный приемник,  замещающая антенна и генератор сигнала настраиваются на каждую из частот, на которых было обнаружено излучение. Измерительная антенна подниматься или опускаться в указанном диапазоне высот до тех пор, пока на измерительном приемнике не будет обнаружен максимальный уровень сигнала. Фиксируется уровень сигнала, установленный на генераторе и обеспечивающий тот же уровень сигнала на измерительном приемнике, что и уровень, измеренный в перечислении д). Уровень сигнала, установленный на генераторе с учетом поправок, обусловленных усилением замещающая антенна и потерями в кабеле между генератором сигнала и замещающей антенной, является излучаемым побочным излучением на данной частоте.

з) Частота и уровень каждого измеренного побочного излучения, а также ширина полосы измерительного приемника должны быть отражены в протоколе испытаний.

и) Измерения перечисленные в перечислении в)–з) следует повторить для измерительной антенны, ориентированной в горизонтальной поляризации.

4.3.2.3.3 Метод измерений – излучаемые побочные излучения

Данный метод измерений применим к EUT, в которых используется интегрированная антенна.

Метод измерений должен быть следующим:

а) при измерениях должна использоваться любая испытательная площадка, в соответствии с приложением В, и удовлетворяющая требованиям по диапазону частот измерений. Испытательная антенна первоначально должна быть ориентирована на вертикальную поляризацию и подключена к измерительному приемнику. Полоса пропускания измерительного приемника регулируется до тех пор, пока чувствительность измерительного приемника не станет не менее чем на 6 дБ ниже предела побочных излучений, установленного в 4.3.2.4. Установленная ширина полосы должна быть зафиксирована в протоколе испытаний.

EUT устанавливается на опоре в стандартном положении.

б) Остальная процедура измерений проводится в соответствии с перечислением б)–и), как это описано в 4.3.2.3.2

4.3.2.4 Пределы

Уровень любого побочного излучения не должен превышать 2 нВт (-57 дБм) в диапазоне частот от 25 МГц до 1 ГГц,  и не должен превышать 20 нВт (-47 дБм) на частотах выше 1 ГГц.

4.3.2.5 Критерий соответствия

Уровень побочных излучений приемника EUT должен измеряться, в соответствии с 4.3.2.3, и не превышать пределов, установленных в 4.3.2.4.

4.4 Методы доступа к спектру

4.4.1 Применимость

Для оборудования с излучаемой мощностью ЭИИМ менее 100 мкВт, требования к методам доступа к спектру не устанавливаются.

В настоящем документе определены следующие методы доступа к спектру:

- «прослушивание перед передачей» (LBT), используемый для совместного использования спектра между приемопередатчиком SRD с аналогичной мощностью и полосой пропускания;

Для всего оборудования, использующего LBT, должен использоваться приемник EUT категории 2 или выше.

Требования к DC указанные в 4.2.5 не применимы к оборудованию, использующему LBT.

Для систем с расширением спектра, если могут быть соблюдены требуемые временные и пороговые ограничения может использоваться метод LBT; в противном случае применяется требование к DC, в соответствии с 4.2.5.

4.4.2 «Прослушивание перед передачей» (LBT)

4.4.2.0 Общий

С целью максимального использования доступных каналов, интеллектуальное или «вежливое» оборудование может использовать протокол «прослушивание перед передачей» (LBT) с предпочтительной опцией Адаптивной перестройки частоты (AFA). AFA – это способность оборудования динамически для правильной работы менять канал в пределах доступных частот.

Оборудование с LBT перед передачей должно прослушивать следующую предполагаемую частоту. Если предполагается перейти на другой канал, то этот канал необходимо контролировать, продолжая передачу в первоначальном канале. Если оборудование не предназначено для перехода на другие каналы, его следует рассматривать как одночастотное устройство, ожидающее освобождения канала.

Временные характеристики занятия канала относятся к максимальному времени, в течение которого устройство может осуществлять передачу по каналу в любой период времени, и минимальному периоду «прослушивания», после которого устройство может осуществлять повторную передачу либо по тому же каналу, либо, для оборудования с изменяемой частотой, по другому каналу.

4.4.2.1 Метод измерений

Метод измерений на соответствие требованиям настоящего пункта должен соответствовать методу, описанному в 4.4.2.1 и 4.4.2.2 [2]

4.4.2.2 Критерий соответствия

Заявитель может использовать любые сведения для подтверждения соответствия требованиям настоящего пункта.

4.4.3 Адаптивная перестройка частоты (AFA)

Оборудование SRD с LBT может также использовать функцию AFA м целью:

- предотвращения совместной работы с другими системами после обнаружения помех от этих самых систем;

- когда возможно, обеспечения в совокупности равномерную загрузку спектра для всех устройств.

Оборудование должно использовать только каналы, предназначенные для данного устройства.

Кроме того, оборудование должно соблюдать ограничения для LBT, приведенные в 4.4.2.

4.4.5 RFID системы в диапазоне 2,45 ГГц

Системы RFID, работающие в диапазоне 2,45 ГГц, в соответствии с приложением Д, не должны превышать пределы, определенные в Д.1.

5 Испытания на соответствие установленным требованиям

5.1 Выбор условий окружающей среды

Испытания, определенные в настоящем стандарте, проводятся в условиях окружающей среды, находящихся в пределах, задекларированных заявителем.

Если параметры оборудования меняются в зависимости от условий окружающей среды, измерения необходимо проводить при достаточном разнообразии условий окружающей среды (в пределах, задекларированных заявителем), для обеспечения уверенности в соответствии установленным требованиям.

5.2 Предоставление оборудования для испытаний

5.2.0 Общий

Для проведения измерений должны быть предоставлены техническая документация и руководство по эксплуатации, достаточные для проведения измерений.

Для оборудования с интегрированной антенной должно быть предоставлено испытательное приспособление (см. 5.8.3).

С целью обеспечения прослеживаемости результатов измерений и упрощения методов измерений в различных испытательных лабораториях, измерения следует проводить в соответствии с настоящим стандартом на образцах оборудования, определенных в 5.2.1 – 5.2.3.2.

Целью данных пунктов является обеспечение уверенности в том, что соответствие требования, изложенным в настоящем стандарте, обеспечивается без необходимости проведения измерений на всех частотах.

5.2.1 Выбор испытуемого образца

В зависимости от обстоятельств должны быть испытаны один или несколько EUT.

Автономное EUT испытывается в комплекте со всем вспомогательным оборудованием, которое необходимо для проведения измерений.

Если оборудование имеет дополнительные функции, которые, как предполагается, не влияют на RF-параметры, измерения необходимо проводить только на EUT, сконфигурированном с той комбинацией функций, которая считается наиболее сложной. Там, где это практически возможно, EUT, предлагаемое для измерения RF-мощности, должно иметь разъем 50 Ом.

В случае оборудования с интегрированной антенной и не имеющего внутреннего постоянного разъема 50 Ом, допускается, для облегчения измерений (см. 5.2.3), предоставлять второй образец EUT с временным антенным разъемом 50 Ом.

5.2.2 Испытания оборудования с различными уровнями мощности

Заявитель должен указать (отметить), что семейство оборудования выпускается с различными уровнями выходной мощности, которые обеспечиваются использованием отдельных силовых модулей или дополнительных каскадов, или использует различные частотные диапазоны. Каждый силовой модуль или дополнительный каскад должен быть испытан в сочетании с EUT. Необходимые EUT и измерения должны быть основаны на требованиях, установленных в 5.2.

С целью соответствия требованиям настоящего стандарта как минимум измерение ЭИИМ и побочных излучений должны проводиться для каждой комбинации, описанной выше. Данная информация об испытанной  комбинации должна быть отражена в протоколе испытаний.

5.2.3 Испытания оборудования, не имеющего внешнего 50-омного RF-разъема (оборудование с интегрированной антенной)

5.2.3.1 Оборудование с внутренним постоянным или временным разъемом для антенны или с использованием специального испытательного приспособления.

Средство доступа и/или установки внутреннего постоянного или временного антенного разъема должны быть описаны с помощью схемы. В качестве альтернативы заявитель может предоставить подходящее испытательное приспособление. Тот факт, что для облегчения измерений использовалось внутреннее антенное соединение, или временное соединение, или подходящее испытательное приспособление предоставленное заявителем, должен быть зафиксирован в протоколе испытаний.

Дополнительная информация об испытательном приспособлении приведена в 5.8.3.

5.2.3.2 Оборудование с временным антенным разъемом

Для проведения измерений по эфиру может быть испытан один комплект EUT с подключенной обычной(типовой) антенной. Заявитель, по завершении измерений по эфиру, должен самостоятельно отключить антенну и установить временный разъем. Персоналу испытательной лаборатории запрещается подключать или отключать какой-либо временный антенный разъем.

В качестве альтернативы допускается передача в испытательную лабораторию двух комплектов EUT: один оснащен временным антенным разъемом с отсоединенной антенной, а другой – с подключенной антенной. Каждый комплект EUT должен быть использован для проведения соответствующих измерений. При этом заявитель должен  гарантировать, что оба комплекта идентичны во всех аспектах, за исключением антенного разъема.

5.2.4 Испытания оборудования использующего рабочий цикл

При проведении измерений параметров передатчика EUT, которое предназначено для прерывистой работы, не допускается превышение максимального рабочего цикла передатчика EUT. Фактический используемый рабочий цикл должен быть зафиксирован и указан в протоколе испытаний.

Примечание – Не следует путать максимальный рабочий цикл EUT с рабочим циклом оборудования в нормальных условиях эксплуатации.

При проведении измерений параметров передатчиков в EUT, которое предназначено для прерывистой работы, может возникнуть необходимость превысить рабочий цикл, соответствующий нормальной работе. В этом случае следует принять меры предосторожности, чтобы избежать отрицательного воздействия на EUT и измеряемые параметры, оказываемого нагревом. Испытательная лаборатория,  где это применимо,  может устанавливать максимальное время включения на передачу. Максимальное время включения на передачу не должно превышаться, а подробности использования данного режима должны быть указаны в протоколе испытаний.

5.3 Конструктивное исполнение

5.3.1 Общий

Передатчики и приемники EUT могут быть как отдельными устройствами, так и комбинированными.

5.3.2 Функция отключения передатчика EUT

Если EUT оснащен функцией автоматического отключения передачи, то данная функция на время измерений должна быть отключена. В случае если это невозможно, используемый метод измерений должен быть описан и задокументирован.

5.3.3 Отключение звука или шумоподавления в приемнике EUT

Если приемник EUT оборудован функцией отключения звука, шумоподавителя или функцией экономии заряда батареи, то на время измерений данную функцию следует отключить. В случае если это невозможно, используемый метод измерений должен быть описан и задокументирован.

5.4 Вспомогательное испытательное оборудование

Вся информация о специальных источниках тестовых сигналов и настройках должна прилагаться заявителем к оборудованию при его предоставлении на испытания.

5.5 Испытательный источник питания

5.5.0 Общий

Измерения проводят с использованием соответствующего испытательного источника питания, как указано в 5.5.1 или 5.5.2. Если оборудование может питаться как от внешнего, так и от внутреннего источника питания, то EUT должно быть испытано с использованием внешнего источника питания, как указано в 5.5.1, а затем измерения повторяют с использованием внутреннего источника питания, как указано в 5.5.2.

Использованный для измерений источник питания должен быть указан в протоколе испытаний.

5.5.1 Внешний источник питания для испытаний

При измерениях источник питания оборудования должен быть заменен внешним испытательным источником питания, способным выдавать нормальное и экстремальное испытательное напряжение, как указано в 5.6.2 и 5.7.2. Внутреннее сопротивление внешнего источника испытательного питания должно быть достаточно низким, чтобы его влияние на результаты измерений было незначительным. При измерениях напряжение внешнего источника испытательного питания должно контролироваться на входных зажимах испытуемого EUT. Внешний источник испытательный питания должен быть соответствующим образом развязан и приложен как можно ближе к клеммам батареи EUT. Для измерений по эфиру любые внешние силовые провода должны быть расположены так, чтобы оказывать влияние на результаты измерения.

При проведении каждого измерения отклонение напряжение испытательного источника питания должно быть менее  ±1 % относительно напряжения в начале данного измерения. Значение отклонения  может иметь решающее значение для некоторых измерений. Использование испытательного источника питания с наименьшего отклонения напряжения позволит получить лучшее значение неопределенности для данных измерений.

5.5.2 Внутренний источник питания для испытаний

При измерениях по эфиру для портативного EUT со встроенной антенной следует использовать полностью заряженные внутренние батареи. Должны использоваться поставляемые (комплектные) батареи или рекомендованные изготовителем. Если при измерениях используются внутренние батареи, то в конце каждого измерения отклонение напряжения должно быть менее  ±5 % по отношению к напряжению в начале данного измерения. Если это нецелесообразно, то в протоколе испытаний должно быть отражено соответствующее примечание.

Если это необходимо, при выполнении кондуктивных измерений или при использовании испытательного приспособления, внешний источник питания с соответствующим напряжением может использоваться взамен поставляемых (комплектных) или рекомендованных изготовителем батарей. Данная информация должна быть указана в протоколе испытаний.

5.6 Нормальные условия испытаний

5.6.1 Температура и влажность

Температура и влажность при проведении измерений должны находиться в следующих диапазонах:

- температура:		от 15 оС до +35 оС;

- влажность:		от 20 % до 75 %.

Если проведение измерений в заданных условиях не представляется возможным, то в протоколе испытаний делается отметка об этом с указанием значений температуры окружающей среды и относительной влажности во время измерений.

5.6.2 Источник питания для испытаний

5.2.6.1 Питание от сети переменного тока

Нормальным испытательным напряжением для EUT, подключаемого к сети питания переменного тока, является номинальное сетевое напряжение. Для целей настоящего стандарта номинальным напряжением питания является заявленное напряжение или любое из заявленных напряжений, для которых оборудование было спроектировано.

Частота источника испытательного питания, соответствующего сети переменного тока, должна находиться в пределах от 49 до 51 Гц.

5.2.6.2 Аккумуляторные источники питания

Если оборудование предназначено для работы с аккумуляторными источниками питания обычного типа, нормальное испытательное напряжение равняется номинальному напряжению аккумулятора (например, 6 В, 12 В и т. д.) умноженному на 1,1.

5.2.6.3 Иные источники питания

Для оборудования, работающего от иных источников питания или батарей (первичных или вторичных), нормальное испытательное напряжение соответствует заявленному изготовителем оборудования и согласованное с аккредитованной испытательной лабораторией. Такие значения должны быть указаны в протоколе испытаний.

5.7 Экстремальные условия испытаний

5.7.1 Экстремальные температуры

5.7.1.1 Метод измерений при экстремальных температурах

5.7.1.1.0 Общий

Перед проведением измерений EUT должно достичь теплового равновесия в испытательной камере. На время стабилизации температуры EUT должно быть выключено.

В случае EUT, содержащего цепи стабилизации температуры, предназначенные для непрерывной работы, цепи стабилизации температуры должны быть включены на 15 мин после достижения теплового баланса, после чего EUT должно соответствовать установленным требованиям.

Если установка теплового баланса не контролируется измерениями, допускается использовать период стабилизации температуры продолжительностью не менее 1 ч или иной период, который определит аккредитованная испытательная лаборатория. При проведении испытаний необходимо выбрать последовательность измерений и осуществлять контроль влажности в испытательной камере, которая не допустит возникновения чрезмерной конденсации.

5.7.1.1.1 Метод измерений для EUT, предназначенного для непрерывной работы

Если заявитель декларирует, что оборудование предназначено для непрерывной работы, метод измерений должен быть следующим:

- перед измерениями на верхней предельной температуре EUT должно быть помещено в испытательную камеру и оставлено до достижения теплового баланса. Затем EUT включается в режим передачи на 30 мин, после чего EUT должно соответствовать установленным требованиям;

- при измерениях на нижней предельной температуре EUT должно быть оставлено в испытательной камере до достижения теплового баланса, затем включено на 1 мин, после чего EUT должно соответствовать установленным требованиям.

5.7.1.1.2 Метод измерений для EUT, предназначенного для прерывистой работы

Если заявитель декларирует, что оборудование рассчитано на прерывистый режим работы, метод измерений должен быть следующим:

- перед измерениями на верхней предельной температуре EUT должно быть помещено в испытательную камеру и оставлено до достижения теплового баланса. Далее EUT должно: или осуществлять передачу в соответствии с задекларированным заявителем рабочим циклом в течение     5 мин; или если задекларированный период передачи превышает 1 мин, то осуществлять передачу в течение периода, не превышающего 1 мин, затем в течение 4 мин остановить передачу или перейти в ждущий режим. После чего EUT должно соответствовать установленным требованиям.

- При измерениях на нижней предельной температуре EUT должно быть оставлено в испытательной камере до достижения теплового баланса, затем переведено в режим ожидания или приема на 1 мин, после чего EUT должно соответствовать установленным требованиям.

5.7.1.2 Применимость испытаний в условиях экстремальных температур

Испытания в условиях экстремальных температур применяются только к оборудованию, у которого задекларированный заявителем рабочий диапазон частот выходит за следующие пределы:

- оборудование общего назначения:					от -20 оС до 55 оС;

- портативное оборудование: 						от -10 оС до 55 оС;

- оборудование для обычного использования внутри помещений:	от 5 оС до 35 оС.

Верхняя и/или нижняя предельные температуры для испытаний в условиях экстремальных температур принимаются равными границам заявленного (задекларированного) заказчиком диапазона рабочих температур, если они выходят за указанные выше пределы.

Использованный при измерениях диапазон температур должен быть отражен в протоколе испытаний.

5.7.2 Экстремальные испытательные напряжения

5.7.2.1 Питание от сети переменного тока

Экстремальные испытательные напряжения для оборудования, подключаемого к источнику питания переменного тока, равняется номинальному напряжению сети ±10 %. Для оборудования, работающего в диапазоне напряжений, применяется требование, установленное в 5.7.2.4.

5.7.2.2 Аккумуляторные источники питания

Если оборудование предназначено для работы от обычных источников питания типа батарей, то экстремальные испытательные напряжения должны быть равны 1,3 и 0,9, от номинального напряжения батареи.

Для оборудования с плавающим зарядом, использующего батареи типа «гелиевый элемент», экстремальное напряжение должно составлять 1,15 и 0,85, от номинального напряжения заявленной батареи.

5.7.2.3 Питание с использованием других типов батарей

Нижние пределы экстремального испытательного напряжения для оборудования с источниками питания, использующими батареи, должны быть следующими:

- для оборудования с индикатором заряда батареи – минимальное заявленное напряжение батареи;

- Для оборудования без индикатора заряда батареи должны использоваться следующие конечные напряжения:

  - для марганцево-цинковых батарей или литиевых – 0,85 от номинального напряжения батареи;

  - для никель-кадмиевых аккумуляторов – 0,9 от номинального напряжения батареи.

- для других типов батарей или оборудования, нижнее экстремальное испытательное напряжение для разряженного состояния должно быть задекларировано заявителем.

Для оборудования с  питанием источников питания, описанных в данном пункте, верхним экстремальным испытательным напряжением считается номинальное напряжение батареи.

5.7.2.4 Иные источники  питания

Для оборудования, которое питается от иных источников питания или способного работать от различных источников питания, экстремальные испытательные напряжения должны быть согласованы между заявителем и испытательной лабораторией. Уровни напряжения питания, на которых проводились измерения, должны быть отражены в протоколе испытаний.

5.8 Общие условия

5.8.1 Нормальные испытательные сигналы и испытательная модуляция

5.8.1.0 Общий

Испытательный модулирующий сигнал – это сигнал который модулирует несущую, он зависит от типа EUT, а также от измерения, которое необходимо выполнить. Испытательные модулирующие сигналы применяются только к оборудованию с разъемом для внешнего модулирования.

Испытательные сигналы получаются путем подачи тестовых сигналов основной полосы частот на разъем для внешнего модулирования устройства или генерироваться внутри устройства. Работа в тестовом режиме может предполагать соответствующие временные внутренние модификации EUT или использование специального программного обеспечения. Подробная информация об используемом методе должна быть задекларирована заявителем и зафиксирована в протоколе испытаний.

Если это применимо, должен использоваться испытательный сигнал, со следующими параметрами:

- репрезентативный для нормальной работы;

- обеспечивающий наибольшую занимаемую ширину полосы частот.

Для оборудования, в котором используется прерывистая передача, используемый испытательный сигнал должен обеспечивать, чтобы:

- сформированный RF-сигнал одинаков для каждой из передач;

- передача происходит с постоянной периодичностью;

- последовательность передач может быть точно воспроизведена.

Информация об испытательном сигнале должна быть отражена в протоколе испытаний.

Если внешняя испытательная модуляция не предусматривается, то используется обычная рабочая модуляция. Для передачи речи в узкой полосе частот (≤ 120 кГц) должен использоваться немодулированный сигнал.

5.8.1.1 Стандартные испытательные сигналы при передаче данных

Если оборудование имеет внешнее подключение для получения общих данных для модуляции, нормальные испытательные сигналы определяются следующим образом:

| D-M2: | испытательный сигнал, представляющий собой псевдослучайную последовательность битов, состоящую не менее чем из 511 битов. Эта последовательность должна непрерывно повторяться. Если последовательность не может быть непрерывно повторена, то в протоколе испытаний должен быть указан используемый метод. |
| --- | --- |
| D-M3: | испытательный сигнал согласованный испытательной лабораторией и заявителем в случае, когда используются выборочные сообщения, которые генерируются или декодируются внутри оборудования. Согласованный испытательный сигнал может быть отформатированным и содержать методы обнаружения и коррекции ошибок. |

5.8.2 Эквивалент антенны

Где применимо, измерения должны проводиться с использованием эквивалента антенны, который представляет собой слабореактивную не излучающую нагрузку, подключенную к антенному разъему. Коэффициент стоячей волны по напряжению (VSWR) на разъеме 50 Ом или в испытательном приспособлении, указанном заявителем, не должен превышать 1,5:1 во всем диапазоне частот, в котором проводятся измерения.

5.8.3 Испытательное приспособление

5.8.3.0 Общий

Для оборудования, которое предназначено для работы со встроенной антенной с малой апертурой и не оснащено выходным RF-разъемом 50 Ом, необходимо использовать подходящее испытательное приспособление. Пример испытательного приспособления представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Испытательное приспособление

Это приспособление представляет собой радиочастотное устройство для связи интегрированной антенны с 50 Ом RF-разъемом во всем диапазоне частот, в котором требуется проводить измерения.

Испытательное приспособление должно быть полностью описано.

Кроме того, испытательное приспособление может обеспечивать:

- возможность подключения к внешнему источнику питания;

- метод для обеспечения входа в EUT или выхода из него. Это может включать в себя подключение к антенне или выход из нее. В случае проведения испытаний речевого EUT аудио связь может обеспечиваться путем прямого подключения или с помощью акустического соединителя, а в случае испытаний неречевого EUT испытательное приспособление может также обеспечить необходимые способы подключения, например, для передачи данных или видеовыходов.

Испытательное приспособление должно предоставляться заявителем.

Рабочие характеристики испытательного приспособления должны быть подтверждены испытательной лабораторией и соответствовать следующим основным требованиям:

а) коэффициент ослабления не должен превышать 30 дБ;

б) достаточная полоса пропускания;

в) отклонение коэффициента ослабления в диапазоне частот, в котором проводятся измерения, не должно превышать 2 дБ;

г) цепи, связанные с RF-соединением, не должны содержать активных или нелинейных устройств;

д) VSWR на разъеме 50 Ом не должен превышать 1,5 во всем диапазоне частот, в котором проводятся измерения;

е) коэффициент ослабления не должен зависеть от положения испытательного приспособления и не должен изменяться из-за близости окружающих предметов или людей. Коэффициент ослабления должен оставаться постоянным при снятии и замене EUT. Как правило, испытательное приспособление находится в зафиксированном положении и обеспечивает место для размещения EUT;

ж) коэффициент ослабления должен оставаться практически неизменным при изменении условий окружающей среды.

Датчик поля (или маленькая антенна) должен быть подключен соответствующим образом.

Характеристики и результаты валидации должны быть включены в протокол испытаний.

5.8.3.1 Валидация испытательного приспособления в камере температуры

Испытательное приспособление помещается в камеру температуры (это необходимо только в том случае, если проводятся измерения в экстремальных температурных условиях).

Рисунок 3 – Валидация испытательной установки без EUT

ШАГ 1:

Передающая антенна, соединенная с генератором сигналов, должна быть размещена от испытательного приспособления на расстоянии дальнего поля не менее одной λ на данной частоте. Испытательное приспособление состоит из механической опоры для EUT, антенны или датчика поля и аттенюатора 50 Ом, для обеспечения надлежащего подключения датчика поля. Испытательное приспособление должно быть подключено к анализатору спектра через разъем 50 Ом. Генератор сигналов должен быть настроен на рабочую частоту EUT (см. рисунок 3). Уровень немодулированной несущей генератора сигналов должна быть установлена на такое значение, при котором на анализаторе спектра будет наблюдаться достаточно высокий уровень. Это значение фиксируется. Затем генератор сигналов устанавливают на верхнюю и нижнюю границы полосы частот, в которой работает EUT. Измеренные значения не должны отклоняться более чем на 1 дБ от значения, полученного на номинальной частоте.

При проведении испытаний приемника EUT в экстремальных температурных условиях в камеру тепла также помещается испытательная антенна приемника EUT, чтобы определить ее влияние в камере.

ШАГ 2:

Во время валидации и при измерениях EUT должен быть установлен на испытательное приспособление в выключенном состоянии, см. рисунок 4. Необходимо повторить Шаг 1, на этот раз с установленным EUT. Измеренные значения сравниваются со значениями, полученными на этапе 1, и не должны отличаться более чем на 2 дБ. Это показывает, что EUT не вызывает значительного отклонения параметров излучаемой мощности.

Рисунок 4 – Валидация испытательной установки с установленным EUT

ШАГ 3:

В случае если EUT, который предназначен для питания от батареи, питается от временного источника питания, а также подключен к временной сигнальной и/или управляющей линии, во избежание паразитного электромагнитного излучения непосредственно на EUT должен быть установлен развязывающий фильтр (см. рисунок 5).

Рисунок 5 – Испытание EUT

5.8.3.2 Метод использования

Испытательное приспособление позволяет упростить проведение некоторых измерений в случае EUT, имеющего встроенную антенну.

Испытательное приспособление используется, в частности, для измерения излучаемой мощности несущей в экстремальных условиях. Испытательное приспособление должно использоваться только для измерений относительной мощности или для измерений, результаты которых не зависят от коэффициента связи. Проведению испытаний в экстремальных условиях должны предшествовать калибровочные измерения в соответствии с приложением В.

5.8.4 Испытательные площадки и общая организация при проведении измерений по эфиру

Рекомендации по испытательным площадкам для измерений по эфиру приведены в соответствии с приложением В. Подробное описание методов измерений по эфиру в соответствии с приложением В.

5.8.5 Измерительный приемник

Под термином «измерительный приемник» понимается частотно-селективный вольтметр или анализатор спектра. Если для конкретного измерения не определено иное, используется среднеквадратичный детектор. Полоса пропускания измерительного приемника должна, по возможности, соответствовать ГОСТ CISPR 16-1-1, ГОСТ CISPR 16-1-4, [1]. Для получения требуемой чувствительности может потребоваться более узкая полоса пропускания измерительного приемника, в таких случаях это должно быть указано в протоколе испытаний. Рекомендуется, чтобы полоса пропускания измерительного приемника была такой, как указано в таблице 4.

Таблица 4

| Диапазон частот (f) | Опорная полоса пропускания измерительного приемника (RBW) BWref |
| --- | --- |
| 30 МГц ≤ f ≤ 1 000 МГц | от 100 кГц до 120 кГц |
| f > 1 000 МГц | 1 МГц |

В том случае, если была использована более узкая полоса пропускания, необходимо использовать следующую формулу пересчета:

B = A + 10·log (BWref / BWmeasured)

где: B – результат, полученные при использовании опорной полосы пропускания измерительного приемника или более узкой полосы пропускания измерительного приемника;

А – результат измерений, полученный при использовании более узкой полосы пропускания измерительного приемника;

BWref – Опорная полоса пропускания измерительного приемника (RBW);

BWmeasured – значение более узкой полосы пропускания измерительного приемника.

5.9 Интерпретация результатов измерений

5.9.0 Общий

Интерпретация результатов, зафиксированных в протоколе испытаний в отношении измерений, описанных в настоящем документе, должна быть следующей:

- только полученное значение, соответствующее установленному пределу, используется для принятия решения о том, соответствует ли EUT требованиям настоящего документа;

- в протокол испытаний должно быть включено значение неопределенности измерения каждого параметра;

- фактическая неопределенность измерений для каждого измерения должна быть меньше или равна значениям, указанным в таблице 5.

Для методов измерений в рамках настоящего документа должны быть рассчитаны значения неопределенности измерений, соответствующие коэффициенту охвата k = 1,96 или k = 2 (которые обеспечивают доверительные уровни соответственно 95 % и 95,45 % в случае, когда распределения, характеризующие фактические неопределенности измерений, являются нормальными (гауссовыми)). Рекомендации по расчету неопределенности измерений содержатся в [3], в частности приведены в приложении F[4].

Таблица 5

| Измеряемый параметр | Неопределенность измерений |
| --- | --- |
| Частота | ± 1·10-7 |
| RF-мощность (кондуктивные измерения) | ±1,5 дБ |
| Излучаемые побочные излучения передатчика EUT, на частоте до 26,5 ГГц | ±6,0 дБ |
| Излучаемые побочные излучения передатчика EUT, на частоте от 26,5 ГГц до 66 ГГц | ±8,0 дБ |
| Излучаемые побочные излучения приемника EUT, на частоте до 26,5 ГГц | ±6,0 дБ |
| Излучаемые побочные излучения приемника EUT, на частоте от 26,5 ГГц до 66 ГГц | ±8,0 дБ |
| Температура | ± 1 оС |
| Влажность | ± 5 % |
| Напряжение (dc) | ± 1 % |
| Напряжение (ac, < 10 кГц) | ± 2 % |
| Примечание – Для измерений на частотах выше 26,5 ГГц может оказаться невозможным обеспечить неопределенности измерений, соответствующего значениям, указанным в данной таблице. Только в этих случаях допустимо использовать альтернативную процедуру интерпретации результатов, указанную в 5.9.1. |  |

Конкретный коэффициент охвата, используемый для расчета неопределенности измерений, должен быть указан в протоколе испытаний.

5.9.1 Неопределенность измерений превышает максимально допустимую величину погрешности

Интерпретация результатов измерений в соответствии с данным пунктом допустима только для измерений на частотах выше 26,5 ГГц и в том случае, если невозможно обеспечить неопределенность измерений, соответствующую уровням, указанным в таблице 5. Только в этих случаях допустимо использовать альтернативную процедуру интерпретации, указанную в 5.9.1.

Интерпретация результатов при сравнении значений измерений с пределами технических условий должна быть следующей:

а) Если измеренное значение плюс разница между максимально допустимой неопределенностью измерений и неопределенностью измерения, рассчитанной испытателем, не превышает предельного значения, то EUT соответствует требованиям настоящего документа.

б) Если измеренное значение плюс разница между максимально допустимой неопределенностью измерений и неопределенностью измерения, рассчитанной испытателем, превышает предельное значение, то EUT не соответствует требованиям настоящего документа.

в) Неопределенность измерений, рассчитанная испытателем, проводящим измерения, должна быть отражена в протоколе испытаний.

г) Неопределенность измерений, рассчитанная испытателем, может являться максимальным значением для диапазона измерений или может быть неопределенностью измерений для конкретного измерения, которое выполнялось. Используемый метод должен быть отражен в протоколе испытаний.

Приложение А

Применимость испытаний

(Обязательное)

Основные требования и их применимость с целью подтверждения соответствия требованиям настоящего стандарта, приведены в таблице А.1.

Таблица А.1

| Требование |  |  | Применимость |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Описание | Пункт(ы) настоящего документа | О/НО | Условия проведения испытаний | Примечание |
| 1 | Требования к маркировке | 4.1.2 | О | - | Применяется ко всем EUT |
| 2 | Эквивалентная изотропно-излучаемая мощность (ЭИИМ) | 4.2.2 | О | Н/Э | Применяется ко всем EUT |
| 3 | Разрешенный диапазон рабочих частот | 4.2.3 | О | Н/Э | Применяется ко всем EUT |
| 4 | Нежелательные излучения в области побочных излучений | 4.2.4 | О | Н | Применяется ко всем EUT |
| 5 | Рабочий цикл | 4.2.5 | НО | Н | Применяется к передатчикам EUT, для которых в соответствии с приложением Б установлены соответствующие требования |
| 6 | Дополнительные требования к EUT с FHSS | 4.2.6 | НО | Н | EUT использующее FHSS |
| 7 | Побочные излучения приемника EUT | 4.3.2 | О | Н | Применяется ко всем приемникам EUT, за исключением приемников, используемых в сочетании с передатчиками, расположенными в постоянном месте и ведущими непрерывную передачу |
| 8 | Методы доступа к спектру | 4.4 | НО | Н | EUT, к которому не установлены ограничения DC для доступа к спектру |

Примечание – В колонке «О/НО» шифр «О» (обязательно) указывает, что требование является безусловно применимым; шифр «НО» (не обязательно) указывает, что применимость данного требования зависит от задекларированной заявителем функциональности EUT.

«Н» – испытания проводятся в нормальных условиях; «Э» – испытания  проводятся в экстремальных условиях.

Приложение Б

Допустимые рабочие диапазоны частот

(Обязательное)

Основополагающим документом, устанавливающим требования к оборудованию SRD работающему в диапазоне частот от 1 до 40 ГГц, является [5]

В таблице Б.1 приведены некоторые из основных диапазонов частот, разрешенных к применению на территории Республики Беларусь и относящиеся к области действия настоящего стандарта.

Таблица Б.1

| Полоса радиочастот | Максимальная мощность передатчика EUT | Доступ к спектру и требования к снижению уровня помехи | Модуляция/Максимальная занимаемая ширина полосы | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Неспецифические устройства малого радиуса действия |  |  |  |  |
| от 2400 МГц до 2483,5 МГц | ЭИИМ до 10 мВт | Нет требований | Не определено | - |
| от 5725 МГц до 5875 МГц | ЭИИМ до 25 мВт | Нет требований | Не определено | - |
| от 24 ГГц до 24,25 ГГц | ЭИИМ до 100 мВт | Нет требований | Не определено | - |
| Системы и устройства управления транспортом и интегрированные средства обработки и передачи данных о движении (TTT) |  |  |  |  |
| от 5855 МГц до 5875 МГц | * | * | - | Для применений интеллектуальных транспортных систем, не связанных с безопасностью. *Технические требования должны соответствовать Рекомендации ECC/REC/(08)01 |
| Радиочастотные идентификаторы (RFID) |  |  |  |  |
| от 2446 МГц до 2454 МГц | ЭИИМ ≤500 мВт | Нет требований | Не определено | - |
| от 2446 МГц до 2454 МГц | ЭИИМ от > 500 мВт до 4 Вт | Рабочий цикл ≤ 15%. Следует использовать метод FHSS | Не определено | Использование с уровнями мощности выше 500 мВт ограничено границами зданий, а 30 рабочий цикл всех передач в этом случае должен быть ≤ 15% в любом 200 мс периоде (30 мс на 170 мс) |
| Маломощные активные медицинские имплантаты |  |  |  |  |
| от 2483,5 МГц до 2500 МГц | ЭИИМ до 10 мВт | Рабочий цикл ≤ 10% и LBT+AFA. В оборудовании должен применяться механизм доступа к спектру, описанный в применяемом гармонизируемом стандарте, или эквивалентный | 1 МГц | Для LP-AMI и соответствующих периферийных устройств, охватываемых применяемым гармонизированным стандартом. Отдельные EUT могут комбинировать соседние радиоканалы на динамической основе для увеличения ширины полосы более 1 МГц. Периферийные устройства разрешены для использования только внутри помещений |

Окончание таблицы Б.1

| Полоса радиочастот | Максимальная мощность передатчика EUT | Доступ к спектру и требования к снижению уровня помехи | Модуляция/Максимальная занимаемая ширина полосы | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройства сбора медицинских данных |  |  |  |  |
| от 2483,5 МГц до 2500 МГц | ЭИИМ до 10 мВт | К оборудованию должен применяться адекватный механизм совместного использования спектра (например, LBT и AFA) и длительность рабочего цикла ≤ 2% | ≤ 3 МГц | Применение для MBANS-сетей, только внутри домов пациентов |

Перед применением настоящих ограничений необходимо проверить актуальность ограничений, установленных в [5].

Приложение В

Требования к испытательной площадке для измерений по эфиру

(Обязательное)

В.1 Общие требования к измерениям, предусматривающим измерение излученных полей

Измерения, связанные с измерением излучаемых полей, требуют наличия подготовленной испытательной площадки, правильно подобранного антенного оборудования, калиброванных контрольно-измерительных приборов, необходимого вспомогательного оборудования, такого как кабели и фильтры, а также необходимых программ и методов измерений. В данном приложении установлены минимальные требования к испытательной площадке и приведены соответствующие примеры.

Испытательные площадки должны быть приспособлены для проведения измерений по эфиру и сконструированы таким образом, чтобы исключить существенное влияние предметов или материалов, способных повлиять на взаимодействие между EUT или замещающей его антенной и измерительной антенной и измерительным оборудованием.

Испытательные площадки могут быть следующих типов:

- Открытой измерительной площадкой.

- Измерительной площадкой в помещении.

- Безэховой измерительной площадкой.

Характеристики места проведения измерений, предпринятые меры безопасности и свидетельства о пригодности должны быть занесены в протокол вместе с результатами измерений.

К основным видам оборудования относятся:

- EUT с соответствующими кабелями.

- Антенны:

- Испытательные антенны.

- Замещающие антенны.

- Эквиваленты антенн.

- Испытательное оборудование:

- Калиброванный измерительный приемник, анализатор спектра или другой подходящий приемный прибор.

- Калиброванные фильтры.

- Калиброванное записывающее оборудование.

Приведенные ниже положения описывают минимальные допустимые требования к местам проведения измерений, методам измерений, EUT и объему испытаний.

Выполнение приведенных ниже условий обеспечивают измерения в дальней зоне. В протоколе испытаний должны быть указаны условия обеспечения ближнего поля, а так же, как описано в В.5, должна быть зафиксирована и добавлена к результатам измерений оценка дополнительной погрешности измерений.

В.2 Испытательная площадка

В.2.1 Открытая измерительная площадка

Открытая испытательная площадка, приведенная на рисунке В.1, должна обеспечивать:

- Измеренное расстояние между опорой для установки EUT или замещающей антенны и испытательной антенны не менее 3 м или λ/2 (на частоте измерения), а также определенную среднюю точку.

- Свободное пространство, представляющее собой круг диаметром, в два раза больше, чем расстояние между испытуемым изделием или заменяющей антенной и испытательной антенной, с центром в средней точке.

- Достаточно ровная поверхность земли, подготовленная таким образом, чтобы ее воздействие было либо ничтожно малым («обработка для минимизации отражений»), либо фиксированным («обработка плоским отражающим материалом»), и включающая все свободное пространство.

- Достаточные меры предосторожности, чтобы отражения от посторонних объектов за пределами свободного пространства, а также в пределах или рядом с объектом испытаний не ухудшали результаты измерений в соответствии с ГОСТ CISPR 16-1-1, ГОСТ CISPR 16-1-4, [1].

- Непроводящие опоры для испытуемого изделия или замещающей антенны и измерительной антенны.

- Возможность установки EUT на свободном основании на высоте   1,5 м над землей и поворота на 360º в горизонтальной плоскости.

- Предусмотрена возможность установки напольного EUT на высоте 100 мм от земли и его поворота на 360° в горизонтальной плоскости.

- Возможность перемещения измерительной антенны на высоту от 1 до 4 м над поверхностью и ее поворота для работы в любой из плоскостей поляризации.

1) EUT

2) Измерительная антенна

3) Фильтр высоких частот (при необходимости)

4) Анализатор спектра или измерительный приемник

Рисунок В.1 – Открытая измерительная площадка

В.2.2 Измерительной площадкой в помещении

Для измерений на частотах свыше 80 МГц допускается использование площадки в помещении. В случае использования площадки внутри помещения соответствующая отметка должна быть занесена в протокол испытаний.

Измерительной площадкой в помещении, приведенная на рисунке В.2, должна обеспечивать:

- Расстояние от пола до потолка более 2,7 м, расстояние от стены за испытуемым образцом и стеной за измерительной антенной – не менее чем 7 м, и боковыми стенами – не менее чем 6 м.

- Достаточную чувствительность измерительной антенны, в диапазоне испытуемых частот, а также достаточную степень изоляции от влияния пола, потолка и стен.

- Стены за испытуемым образцом обрабатывается безэховым материалом, чтобы сделать воздействие от стен пренебрежимо малым.

- Непроводящие опоры для испытуемого изделия или замещающей антенны и измерительной антенны.

- Измеренное расстояние между опорой для установки EUT или заменяющей антенны и испытательной антенны не менее 3 м.

- Достаточные меры предосторожности, чтобы отражения от посторонних объектов за пределами свободного пространства, а также в пределах или рядом с объектом испытаний не ухудшали результаты измерений в соответствии с ГОСТ CISPR 16-1-1, ГОСТ CISPR 16-1-4, [1].

- Возможность установки EUT на свободном основании на высоте   1,5 м над землей и поворота на 360º в горизонтальной плоскости.

- Предусмотрена возможность установки напольного EUT на высоте 100 мм от земли и его поворота на 360° в горизонтальной плоскости.

- Возможность центрирования измерительной антенны на высоте более 1,35 м над полом и более 1,35 м под потолком, а также возможность ее вращения для работы в любой из плоскостей поляризации.

- Возможность установки замещающей антенны для замещения EUT и ее перемещения на расстояние до ±0,1 м в любом из направлений.

1) Измерительная антенна

2) Поглощающий материал

Рисунок В.2 – Измерительной площадкой в помещении (показано для горизонтальной поляризации)

В.2.3 Экранированная безэховая испытательная площадка

В.2.3.0 Общий

"Безэховый" означает, что стены, пол и потолок закрытой испытательной площадки подвергаются обработке для значительного снижения уровня радиоотражений.

Для измерений по эфиру в соответствии с настоящим документом может использоваться экранированная, калиброванная безэховая камера в качестве имитации свободного пространства. Такая камера должна использоваться на частотах выше 100 МГц, если не представлены специальные данные по проведению калибровки на более низких частотах. Калибровка, проведенная компетентным органом, подтверждает, что затухание отражения от поверхностей стен соответствует пределам, указанным на рисунке В.3. Рекомендуется использовать экранирование, превосходящее пределы, указанные на рисунке В.3. Пример конструкции безэховой камеры показан на рисунке В.4.

Рисунок В.3 – Характеристики экранирования и отражения

Камера должна обеспечивать достаточное расстояние для проведения измерений в соответствии с общим методом. При использовании такой камеры данная информация должна быть отражена в протоколе испытаний.

Измерительная антенна, измерительный приемник, замещающая антенна и калиброванный генератор сигналов используются аналогично общему методу.

В.2.3.1 Воздействие паразитных отражений в безэховых камерах

При использовании безэховой камеры с размерами, указанными в E.2.3.0, на частотах до 100 МГц условия дальнего поля не соблюдаются, и требуются специальные процедуры калибровки. Кроме того, необходимо уделить пристальное внимание калибровке камеры для частот выше 1 ГГц.

1) Измерительная антенна

2) Непроводящий поворотный стол

3) Поглощающий материал

4) Экранированное помещение без поглощающего материала для размещения измерительного оборудования

5) Блок фильтров и питающие вводы

Рисунок В.4 – Пример конструкции безэховой экранированной камеры

В.2.3.2 Калибровка экранированной RF-безэховой камеры

Калибровка камеры должна производиться в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц.

В.2.4 TEM-волноводы

Для измерений по эфиру в соответствии с настоящим документом может использоваться измерительная площадка и методы измерений, описанные в ГОСТ IEC 61000-4-20.

В.3 Антенны

В.3.1 Измерительная антенна

Измерительная антенна используется для измерения параметров излучения как от испытуемого образца, так и от замещающей антенны. Также она используется в качестве передающей антенны при измерении параметров приемника EUT.

Держатель испытательной антенны должен обеспечивать возможность установки горизонтальной или вертикальной поляризации и обеспечивать изменение высоты ее центра над землей в диапазоне от 1 м до 4 м или до потолка крытой или безэховой камеры, в зависимости от того, что меньше. Измерительная антенна должна обеспечивать коэффициент направленности в направлении главного лепестка, равный, по меньшей мере, половине предельного значения коэффициента отражения от стены, предписанного на рисунке Е.3. Длина измерительной антенны вдоль оси измерения не должна превышать 20 % от измерительного расстояния.

При измерениях по эфиру измерительная антенна подключается к калиброванному измерительному приемнику, который имеет возможность настройки на любую испытательную частоту.

Изменение высоты необходимо использовать для нахождения точки, в которой излучение достигает максимума вблизи начального положения.

В.3.2 Замещающая антенна

Замещающая антенна используется взамен EUT при сравнении уровня излучения с установленными нормами.

При измерениях в диапазоне частот до 1 ГГц замещающая антенна должна представлять собой полуволновой диполь, резонирующий на рабочей частоте, или укороченный диполь, калиброванный по полуволновому диполю. При измерениях в диапазоне частот выше 4 ГГц должен использоваться рупорный излучатель. Для измерений в диапазоне от 1 ГГц до 4 ГГц может использоваться либо полуволновой, либо рупорный излучатель. Центр замещающей антенны должен совпадать с контрольной точкой испытуемого образца, который она замещает. Контрольной точкой является либо центр объема образца, если его антенна установлена внутри, либо фазовый центр внешней антенны.

Расстояние между нижней частью диполя и землей должно быть не менее 0,3 м.

Замещающая антенна подключается к калиброванному генератору сигналов, в случае если площадка используется для измерений побочных излучений и измерений ЭИИМ EUT.

Генератор сигналов и измерительный приемник подключаются к антенне при помощи подходящих согласующих и балансных сетей.

При использовании укороченной дипольной антенны на этих частотах вместе с результатами измерений должны быть представлены сведения об используемом типе антенны и учтены поправочные коэффициенты.

Замещающая антенна смещается на расстояние ±0,1 м в направлении измерительной антенны, а также в двух направлениях, перпендикулярных этому направлению, с целью определения положение, в котором наблюдается максимальный уровень сигнала. Если эти изменения положения вызывают изменение сигнала более чем на 2 дБ, следует заново установить испытуемый образец и повторять измерения до тех пор, пока при использовании замещающей антенны не будет получено изменение сигнала менее 2 дБ.

В.3.3 Эквивалент антенны

Эквивалент антенна подключается к выходному порту EUT при измерении излучения от корпуса или кожуха и, по существу, не должна излучать.

Если возможно, необходимо использовать прямое соединение искусственной антенны с испытуемым образцом. В тех случаях, когда необходимо использовать соединительный кабель, необходимо принять меры для снижения излучения от этого кабеля, например, с помощью ферритовых сердечников или кабелей с двойным экраном.

B.4 Практические рекомендации и вспомогательное оборудование

Характеристики и положение антенны, а также настройки измерительного оборудования должны регистрироваться для каждого измерения.

Калибровка измерительного оборудования должна быть прослеживаемой. Типы или характеристики измерительного оборудования, антенн и кабелей должны быть зарегистрированы с результатами измерений.

Методы измерений должны соответствовать требованиям инструкций пользователя для конкретного EUT, измерениям и пределам, описанным в настоящем документе, а также положениям и указаниям, приведенным ниже.

Все измерительное оборудование должно быть откалибровано и использоваться в соответствии с рекомендованными изготовителем процедурами эксплуатации.

В.5 Измерительное расстояние

В.5.0 Общий

В соответствии с условиями, установленными в настоящем приложении, частоты измерений выше 25 МГц, а измерительное расстояние на частоте измерений должно быть больше 2D2/λ или λ/2, в зависимости от того, что больше, где D – наибольший размер передающей апертуры (условия дальнего поля). Для проведения измерений на низких частотах необходимо использовать открытые измерительные площадки, если только не будут приняты специальные меры в закрытом помещении, безэховой камере или ближней зоне.

В.5.1 Стандартное расположение

Стандартное расположение  при измерениях на всех измерительных площадках, за исключением EUT, предназначенного для ношения на теле человека, должно быть следующим:

- для EUT с интегрированной антенной, она должна быть размещена в положении, наиболее близком к нормальному использованию, как рекомендовано заявителем;

- для EUT с несъемной внешней антенной, антенна должна располагаться вертикально;

- для EUT с внешней съемной антенной, антенна должна опираться на непроводящую опору на исходной высоте измерительной антенны.

В.5.2 Вспомогательные кабели

Размещение вспомогательных кабелей (кабелей питания, микрофонных кабелей и т. д.), не имеющих достаточной изоляции, может привести к искажению результатов измерений. Для получения воспроизводимых результатов кабели и провода вспомогательных устройств следует располагать вертикально вниз (через отверстие в непроводящей опоре), или как указано в технической документации, поставляемой с EUT.

Приложение Г

Общее руководство по проведению измерений

(Обязательное)

Г.0 Общий

В данном приложении приведены общие принципы измерений параметров RF-сигналов с использованием измерительных площадок и EUT, в соответствии с приложением В. Кроме того, в данном приложении приведен упрощенный метод измерений по эфиру, основанный на расчетах, а не на измерении коэффициента затуханий.

Г.1 Кондуктивные измерения

Принимая во внимание низкие уровни мощности EUT в соответствии с настоящим документом, для EUT, снабженного антенным разъемом, могут применяться кондуктивные измерения. Если EUT не имеет подходящего оконечного устройства, следует использовать соединитель или аттенюатор, обеспечивающий правильное значение оконечного устройства.

ЭИИМ рассчитывается на основе измеренного значения, известного коэффициента усиления антенны по отношению к изотропному излучателю и, если применимо, любых потерь в измерительной системе, связанных с кабелями и разъемами.

Г.2 Измерения по эфиру

Измерения по эфиру должны проводиться с использованием измерительной антенны и измерительного приемника, в соответствии с приложением В. Измерительная антенна и измерительный приемник, анализатор спектра или селективный вольтметр должны быть калиброваны. EUT и измерительная антенна должны быть ориентированы таким образом, чтобы получить максимальный уровень излучаемой мощности. Данное расположение должно быть зафиксировано в протоколе испытаний. Рабочий диапазон частот должен измеряться в этом положении.

Предпочтительнее, чтобы измерения по эфиру проводились в безэховой камере. В случае использования других испытательных площадок могут потребоваться корректировки, в соответствии с приложением В.

а) Используемая измерительная площадка, должна соответствовать диапазону частот, на котором проводятся измерения.

б) EUT устанавливается на опору в стандартном положении (см. В.5.1) и включается на передачу.

в) Измерительная антенна первоначально должна быть ориентирована для вертикальной поляризации, если не указано иное. Измерительная антенна поднимается или опускается в указанном диапазоне высот до тех пор, пока на измерительном приемнике не будет обнаружен максимальный уровень сигнала.

Измерительную антенну не нужно поднимать или опускать, если измерения проводятся на испытательной площадке в соответствии с В.2.1.

г) EUT поворачивается на 360° вокруг вертикальной оси для получения максимального уровня принимаемого сигнала.

д) Измерительная антенна при необходимости снова поднимается или опускается в указанном диапазоне высот до достижения максимального уровня. Этот уровень должен быть зафиксирован.

(При этом значение максимального уровня может быть меньше, чем значение, получаемое на высотах, выходящих за указанные пределы).

е) Измерения по перечислению в)-д) должны быть проведены повторно при горизонтальной поляризации.

ж) Замещающая антенна заменяет передающую антенну в том же положении и с вертикальной поляризацией. Генератор сигналов должен быть настроен на частоту передатчика EUT (несущую).

з) Перечисления в)-е) повторяются.

и) Уровень входного сигнала, подаваемого на заменяющую антенну, регулируется до тех пор, пока в измерительном приемнике не будет получен уровень, равный или максимально близкий к тому, который был зафиксирован от передатчика EUT.

к) Измерения по перечислению ж)-и) должны быть проведены повторно при горизонтальной поляризации.

л) Излучаемая мощность – это мощность, выдаваемая генератором сигналов, увеличенная, если применимо, на известные коэффициенты затухания и скорректированная с учетом коэффициента усиления замещающей антенны и потерь в кабеле между генератором сигналов и замещающей антенной.

Г.3 Измерения по эфиру (параметры приемника EUT)

Предпочтительнее, чтобы измерения излучения проводились в безэховой камере.

По своей сути измерения параметров приемника EUT аналогичны измерениям для передатчика EUT, за исключением того, что генератор сигнала подключается к измерительной антенне. Калибровка основана на принципах замены EUT с помощью замещающей антенны и подходящего измерительного оборудования.

Используются методы, описанные в Г.2.

Примечание – При таких измерениях не требуется реального полуволнового диполя, достаточно антенны с известным коэффициентом усиления по отношению к изотропному излучателю.

Используется два метода:

а) Соедините замещающую антенну с калиброванным измерительным приемником и непосредственно получите результат измерения.

б) Для получения конечного результата измерений необходимо определить потери в тракте от измерительной антенны до заменяющей антенны и вычесть их значение из показаний генератора сигнала.

При использовании метода a) полученный в некоторых случаях уровень сигнала может оказаться слишком низким, поэтому может потребоваться увеличить мощность генератора сигнала на соответствующую величину и применить эквивалентное смещение к результату измерения.

Использование метода b) позволяет использовать одно калибровочное значение для нескольких измерений.

Приложение Д

Ограничения для систем RFID, работающих в диапазоне 2,45 ГГц

(Обязательное)

Д.1 Пределы мощности и частотный диапазон

Д.1.0 Общие требования

Предельные значения параметров для RFID, работающего в диапазоне 2,45 ГГц, и ограничения по использованию определены в таблице Б.1.

Д.1.1 Дополнительные требования к RFID  работающего внутри помещений в диапазоне 2,45 ГГц и максимальной ЭИИМ 4 Вт

RFID для применения внутри помещений с мощностью 4 Вт должно иметь 2 уровня мощности, как описано ниже:

а) ЭИИМ 4 Вт; и

б) ЭИИМ 500 мВт.

По умолчанию уровень мощности составляет не более 500 мВт ЭИИМ.

Уровень мощности 4 Вт включается только с помощью защищенного программного кода, встроенного в RFID и доступного только изготовителю или его представителю. Программный код управляет уровнем мощности, следующим образом:

- Стационарный RFID с мощностью 4 Вт устанавливается внутри здания и должен иметь функцию защиты от несанкционированного доступа, которая обеспечивает самоуничтожение специального программного кода, если RFID снимается со своего фиксированного места установки. В этом случае мощность автоматически снижается до значения по умолчанию 500 мВт ЭИИМ или менее.

- Портативный RFID с мощностью 4 Вт должен иметь возможность непрерывного обновления специального программного кода через канал связи малого радиуса действия внутри здания. Этот код генерируется стационарным блоком управления, установленным в том же помещении или зоне, в которой будет использоваться RFID. Без сигнала от этого блока управления RFID должен автоматически снижать свою мощность до уровня по умолчанию 500 мВт ЭИИМ или менее. Блок управления должен иметь функцию защиты от несанкционированного доступа, которая обеспечивает самоуничтожение специального программного кода, если блок снят с фиксированного, в здании, монтажного положения.

Д.1.2 Спектральная маска

Спектральная маска декларируется заявителем и должна соответствовать пределам, указанным в таблице Д.2.

Таблица Д.2

| Отстройка по частоте, f (f0 = 2450 МГц) | Предел | Используемый RBW |
| --- | --- | --- |
| f ≤ f0 – 4,20 МГц и f ≥ f0 + 4,20 МГц | - 5 дБм | 30 кГц |
| f ≤ f0 – 6,83 МГц и f ≥ f0 + 6,83 МГц | - 30 дБм | 300 кГц |
| f ≤ f0 – 7,53 МГц и f ≥ f0 + 7,53 МГц | - 30 дБм | 1 МГц |

Библиография

| [1] | CISPR 16-1-5:2014 | Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods; Part 1-5: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Antenna calibration sites and reference test sites for 5 MHz to 18 GHz (Технические условия на аппаратуру и методы измерения радиопомех и помехоустойчивости; Часть 1-5: Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости – Калибровочные площадки антенн и эталонные испытательные площадки для частот от 5 МГц до 18 ГГц) |
| --- | --- | --- |
| [2] | ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07) | Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range; Harmonised Standard for access to radio spectrum (Устройства радиосвязи малого радиуса действия (SRD); Радиооборудование в полосе частот от 1 до 40 ГГЦ; Гармонизированный стандарт доступа к радиочастотному спектру) |
| [3] | ETSI TR 100 028-1 V1.4.1 (2001-12) | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Uncertainties in the measurement of mobile radio equipment characteristics; Part 1 (Электромагнитная совместимость и аспекты радиочастотного спектра (ERM); Неопределенности при измерении характеристик мобильного радиооборудования; Часть 1) |
| [4] | ETSI TR 100 028-2 V1.3.1 (2001-03) | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Uncertainties in the measurement of mobile radio equipment characteristics Part 2 (Электромагнитная совместимость и аспекты радиочастотного спектра (ERM); Неопределенности при измерении характеристик мобильного радиооборудования; Часть 2) |

| [5] | Государственная комиссия по радиочастотам при Совете Безопасности Республики Беларусь Решение № 12К/12 от 28 августа 2012 г «О выделении радиочастотного спектра для радиоэлектронных средств малого радиуса действия» |
| --- | --- |

Заместитель директора

по науке и развитию

ОАО «Гипросвязь» 							Л.Г.Тригубович

Начальник НИИЛ ЭМИ НИИЦ

ОАО «Гипросвязь»							Д.В.Демьянюк