МКС 33.040

ИЗМЕНЕНИЕ № 3 ТКП 588-2016 (33160)

СРЕДСТВА ЭЛЕКТРОСВЯЗИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ СИСТЕМЫ «УМНЫЙ ДОМ».

Правила проектирования и устройства

СРОДКI ЭЛЕКТРАСУВЯЗI IНТЭЛЕКТУАЛЬНЫХ БУДЫНКАЎ, ЯКІЯ ЎКЛЮЧАЮЦЬ ТЫПАВЫЯ ПРАЕКТНЫЯ РАШЭННІ СIСТЭМЫ «РАЗУМНЫ ДОМ».

Правiлы праектавання i абсталявання

____________________________________________________________________________________

Введено в действие приказом Министерства связи и информатизации Республики Беларусь

от                    №

Дата введения___________

Наименование технического кодекса изложить в новой редакции:

«СРЕДСТВА ЭЛЕКТРОСВЯЗИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ

ЗДАНИЙ.

Типовые решения системы «умный дом»

СРОДКI ЭЛЕКТРАСУВЯЗI IНТЭЛЕКТУАЛЬНЫХ БУДЫНКАЎ.

Тыпавыя рашеннi сiстэмы «разумны дом»

Telecommunication facilities for smart buildings.

Standard design of the Smart Home system».

Раздел 1 изложить в новой редакции:

«1 Область применения

Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее – технический кодекс) определяет общие подходы к построению систем электросвязи интеллектуальных зданий, включающие типовые решения системы «умный дом».».

Раздел 2 изложить в новой редакции:

«2 Нормативные ссылки

ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования

ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств

ТР 2018/024/BY Средства электросвязи. Безопасность

СН 4.04.01-2019 Системы электрооборудования жилых и общественных зданий

СН 4.04.02-2019 Системы связи и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий

СН 4.04.06-2025 Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи

СН 4.04.07-2025 Станционные сооружения объектов электросвязи

СП 4.04.06-2024 Монтаж электротехнических устройств

ТКП 339-2022 (33240) Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии электропередачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и трансформаторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные, электроустановки жилых и общественных зданий. Правила устройства и защитные меры электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемо-сдаточных испытаний

СТБ 2096-2023 Автоматизированные системы контроля и учета электрической энергии. Общие технические требования

ГОСТ 30331.10-2001 (МЭК 364-5-54-80) Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 54. Заземляющие устройства и защитные проводники

Примечание ‒ При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверить действие ссылочных документов на официальном сайте Национального фонда технических нормативных правовых актов в глобальной компьютерной сети Интернет.

Если ссылочные документы заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим кодексом

следует руководствоваться действующими взамен документами. Если ссылочные документы отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.».

Раздел 5 изложить в новой редакции:

«5 Общие положения

5.1 Построение систем электросвязи интеллектуальных зданий, включающих типовые решения системы «умный дом», следует осуществлять с учетом распределительной инженерной инфраструктуры PON в жилых и общественных зданиях согласно СН 4.04.01, СН 4.04.02, СН 4.04.06, СП 4.04.06, а также функциональных и технических возможностей оборудования системы, всех применяемых устройств.

5.2 При построении системы интеллектуальных зданий, включающей типовые решения системы «умный дом», устанавливаемые устройства электросвязи должны отвечать техническим требованиям, обеспечивающим:

– оптимальные условия построения и эксплуатации, свободный доступ к любому КУД и возможность оперативного выполнения работ (монтаж, наладка, обслуживание и ремонт);

– гарантированное выполнение своих функций в течение заданного срока службы с учетом износа и восстанавливаемости технических средств;

– работоспособность с учетом климатических, механических, электромагнитных и других воздействий в местах размещения устройств;

– возможности модернизации (расширения) устройств системы без существенных изменений в топологии и установки дополнительного оборудования;

– возможности осуществления удаленного управления и мониторинга КУД.

5.3 Система должна включать в себя следующие основные компоненты: ОУ, КУД и сервер.

5.4 Подключение ОУ к КУД может осуществляться по топологиям типа «звезда», «дерево» и «ячеистая».

5.5 Выбор оптимальной топологии системы в интеллектуальном здании должен осуществляться с учетом функционального назначения здания или его частей, особенностей эксплуатации, безопасности, выполняемых задач и количества ОУ, с учетом характеристик всех применяемых устройств.

При этом необходимо учитывать, чтобы неисправности в ОУ или в линии связи не имели негативного влияния на функции другого устройства в системе.

Допускается установка дублирующих (резервных) устройств системы.».

Раздел 6. Пункт 6.1. В первом абзаце исключить фразу: «разработке проектной документации и»;

Пункт 6.2. Заменить слово: «проектировании» на: «построении»;

пункт 6.7.  Заменить слово: «проектирования» на: «построения».

Раздел 7 изложить в новой редакции:

«7.1 При построении системы КУД следует размещать в местах удобных для визуального контроля, слаботочных нишах и в других выделенных помещениях. Условия размещения КУД и ОУ должны удовлетворять допустимым условиям эксплуатации КУД и ОУ, заявляемым изготовителями данных устройств. КУД не может быть размещен снаружи здания.

7.2 При размещении КУД и ОУ должны учитываться: обеспечиваемая ими дальность связи, наличие препятствий и источников помех в соответствии с техническими параметрами КУД и ОУ.

7.3 Место размещения КУД и доступ к PON должны осуществляться согласно СН 4.04.06.

7.4 Не допускается установка КУД:

– в шкафах из горючих материалов;

– менее 1 м вблизи отопительных приборов;

– непосредственно у входных дверей;

– в неосвещенных местах;

– в местах, не защищенных от возможных механических повреждений, на плинтусах, подоконниках и под ними;

– во взрывоопасных зонах;

– в пыльных, особо сырых помещениях;

– в помещениях, содержащих пары кислот и агрессивных газов.».

Раздел 8. Пункт 8.1 изложить в новой редакции:

«8.1 При построении системы выбор проводов и кабелей, способы их прокладки для организации линий связи на уровень КУД должны производиться в соответствии с СН 4.04.06 и требованиями, заявляемыми изготовителями КУД и ОУ.».

пункт 8.4 изложить в новой редакции:

«8.4 Инфраструктура PON интеллектуальных зданий должна предусматривать закладные устройства (трубы, каналы и др.) для скрытой прокладки кабельных линий связи до КУД в строительных конструкциях или в специальных пластмассовых коробах (трубах, кабель-каналах) по стенам помещений.».

Раздел 9 изложить в новой редакции:

«9.1 Схемы электроснабжения КУД должны предусматривать технические условия на присоединение электроустановок потребителей к электрической сети, а также типовые проектные решения электроснабжения КУД.

9.2 Системы по обеспечению надежности электроснабжения должны соответствовать требованиям СН 4.04.01, СН 4.04.07.».

Раздел 10. Пункт 10.1 изложить в новой редакции:

«10.1 Заземление КУД должно соответствовать требованиям ГОСТ 30331.10, ТКП 339 и требованиям, заявляемым изготовителями КУД.».

Раздел 11. Пункт 11.3 в первом предложении исключить фразу: «и указываться в задании на проектирование».

Раздел 12 изложить в новой редакции:

«Линии связи и КУД системы не должны оказывать в процессе монтажа и эксплуатации вредного воздействия на окружающую среду и не создавать вредные электромагнитные или другие излучения, и не являться источником каких-либо частотных колебаний, шума и вибраций.».

Раздел 13 изложить в новой редакции:

«При построении, монтаже и техническом обслуживании системы электросвязи интеллектуальных зданий, включающей типовые решения системы «умный дом», должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда, согласно [1] и выполняться требования в соответствии с [2] и [3].».

Раздел 14 изложить в новой редакции:

«ОУ, которые являются средствами измерений систем электросвязи интеллектуальных зданий, включающие типовые решения системы «умный дом», должны иметь характеристики, позволяющие измерять параметры системы и соответствовать требованиям законодательства об обеспечении единства измерений [4].».

Структурный элемент «Библиография» изложить в новой редакции:

«Библиография

| [1] | Правила по охране труда при выполнении строительных работ Утверждены Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31 мая 2019 г, № 24/33 |
| --- | --- |
| [2] | Закон Республики Беларусь «Об охране труда» от 23 июня 2008 г. N355-3 |
| [3] | Правила по охране труда при работе на высоте. Утверждены Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 апреля 2001 г. № 52 |
| [4] | Закон Республики Беларусь «Об обеспечении единства измерений» от 5 сентября 1995 г. № 3848-XII в редакции Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об обеспечении единства измерений» от 11 ноября 2019 г. № 254-З». |

Директор ОАО «Гипросвязь»						В.М. Бабок

Начальник НИОС ЦПИ ОАО «Гипросвязь»				Н.А. Данилович