ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ	СТБ 1788/ОР

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Радиосвязь

ОБОРУДОВАНИЕ ШИРОКОПОЛОСНОГО

БЕСПРОВОДНОГО ДОСТУПА

Требования к радиооборудованию

Радыёсувязь

АБСТАЛЯВАННЕ ШЫРОКАПАЛОСНАГА

БЕСПРАВАДНОГА ДОСТУПУ

Патрабаванні да радыёабсталявання

(ETSІ EN 300 328:2019, NEQ)

(ETSІ EN 301 021:2003, NEQ)

(ETSІ EN 301 893:2017, NEQ)

(ETSІ EN 302 502:2017, NEQ)

(ETSI EN 303 687:2023, NEQ)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Госстандарт

Минск

УДК 621.396.029.42(083.74)(476) ОГКС 33.060.99 NEQ Ключевые слова: оборудование широкополосного беспроводного доступа, радиоизлучение, электромагнитная совместимость, радиочастота, полоса радиочастот, радиосигнал, радиочастотный канал, параметры, измерение

Предисловие

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь 
«О техническом нормировании и стандартизации».

1 ПОДГОТОВЛЕН открытым акционерным обществом «Гипросвязь» (ОАО «Гипросвязь»)

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь 
от _____________ 20___г. № ____

3 Настоящий стандарт учитывает требования следующих европейских стандартов:

ETSI EN 300 328 V2.2.1 (2019-04) Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz band; Harmonised Standard for access to radio spectrum (Широкополосные системы передачи. Оборудование передачи данных работающее в 2,4 ГГц ISM диапазоне и использующее технологии модуляции с несколькими несущими». Гармонизированный стандарт доступа к радиочастотному спектру).

ETSl EN 301 021 V1.6.1 (2003-02) Fixed radio systems; Point-to-multipoint equipment; Time division multiple access (ТDМА); Point-to-Multipoint digital radio systems in frequency bands in the range З GHz to 11 GHz (Фиксированные радиосистемы; Оборудование многоточечной связи; Множественный доступ с временным разделением каналов (TDМА); Цифровые радиосистемы топологии «точка – многоточка» диапазона 3–11 ГГц).

ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05) 5 GHz RLAN; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU (RLAN 5 ГГц. Гармонизированный стандарт, охватывающий основные требования статьи 3.2 Директивы 2014/53/ЕС).

ETSl EN 302 502 V2.1.3 (2017-07) Wireless Access Systems (WAS); 5,8 GHz fixed broadband data transmitting systems; Harmonised Standard for access to radio spectrum (Системы беспроводного доступа (WAS); Системы фиксированной широкополосной передачи данных 5,8 ГГц; Гармонизированный стандарт доступа к радиочастотному спектру).

ETSI EN 303 687 V1.1.1 (2023-06) 6 GHz WAS/RLAN; Harmonised Standard for access to radio spectrum; (WAS/RLAN 6 ГГц; Гармонизированный стандарт доступа к радиочастотному спектру).

Перевод с английского языка (еn).

Степень соответствия – неэквивалентная (NEQ)

4 ВЗАМЕН СТБ 1788-2009

Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта Республики Беларусь

Издан на русском языке

Содержание

Введение	IV

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	1

3 Термины, определения и сокращения	1

3.1 Термины и определения	1

3.2 Обозначения и сокращения	2

4 Классификация и режимы работы оборудования	4

5 Характеристики и параметры радиоизлучения оборудования широкополосного  беспроводного доступа	4

5.1 Общие положения	4

5.2 Требования к параметрам радиооборудования сети персональной радиосвязи в полосе радиочастот 2,4–2,4835 ГГц	5

5.3 Требования к параметрам радиооборудования локальных сетей радиосвязи в полосе радиочастот 2,4–2,4835 ГГц	6

5.4 Требования к параметрам радиооборудования локальных сетей радиосвязи в полосе радиочастот 5,15–6,425 ГГц	9

5.5 Требования к параметрам радиооборудования региональных сетей радиосвязи в полосах радиочастот 2,3–2,4 ГГц, 2,5–2,7 ГГц, 3,4–3,8 ГГц, 5,47–6,425 ГГц	11

5.6 Параметры качества формирования сигнала для оборудования IEEE 802.11 TM	15

Приложение А (справочное) Системы широкополосного беспроводного доступа	19

Приложение Б  (обязательное) Таблицы расчета опорных радиочастот для построения  спектральной маски	21

Библиография	22

Введение

В настоящем стандарте установлены требования к радиооборудованию, относящемуся к оборудованию широкополосного беспроводного доступа, основанные на стандартах IEЕЕ, ETSl, европейских решениях, рекомендациях и отчетах в соответствующих полосах радиочастот.

Требования, приведенные в настоящем стандарте, установлены для нормальных климатических условий эксплуатации радиооборудования и связанного с ним вспомогательного оборудования.

Полосы радиочастот и условия эксплуатации радиооборудования беспроводного доступа на территории Республики Беларусь устанавливают Государственная комиссия по радиочастотам при Совете Безопасности Республики Беларусь (далее – Комиссия) совместно с Государственной инспекцией Республики Беларусь по электросвязи Министерства связи и информатизации Республики Беларусь.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Радиосвязь ОБОРУДОВАНИЕ ШИРОКОПОЛОСНОГО БЕСПРОВОДНОГО ДОСТУПА Требования к радиооборудованию Радыёсувязь АБСТАЛЯВАННЕ ШЫРОКАПАЛОСНАГА БЕСПРАВАДНОГА ДОСТУПУ Патрабаванні да радыёабсталявання Radiocommunication Broadcom wireless access equipment Requirementa for radio equipment

Дата введения _____________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к параметрам приемопередатчиков широкополосных систем и оборудования для передачи данных.

Требования стандарта распространяются на оборудование широкополосного беспроводного доступа подвижной и фиксированной служб.

Оборудование широкополосного беспроводного доступа, находящееся в составе хостового оборудования, должно проверяться на соответствие требованиям настоящего стандарта.

Настоящий стандарт не распространяется на оборудование, использующее технологию сверх-широкополосной связи (UWB).

Настоящий стандарт не распространяется на радиомодели и радиоигрушки любого исполнения (воздушные, наземные, водные, подводные), и их системы управления любого исполнения использующие технологии расширения спектра отличные от FHSS, DSSS, OFDM.

2 Нормативные ссылки

СТБ 1343-2007 Единая сеть электросвязи Республики Беларусь. Термины и определения.

СТБ 2600-2021 Сухопутная подвижная служба. Широкополосные системы передачи данных. Оборудование для передачи данных, работающее в диапазоне 2,4 ГГц. Требования к параметрам радиоинтерфейса. Методы испытаний.

СТБ 2548-2019 Сухопутная подвижная служба. Системы беспроводного доступа 5 ГГц, включая оборудование RLAN. Требования к параметрам радиоинтерфейса. Методы испытаний.

СТБ 1692-2009 Оборудование радиосвязи. Требования к побочным излучениям. Методы измерений.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверять действие ссылочных документов на официальном сайте Национального фонда технических нормативных правовых актов в глобальной компьютерной сети  Интернет.

Если ссылочные документы заменены (изменены), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться действующими взамен документами. Если ссылочные документы отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Проект, окончательная редакция

3 Термины, определения и сокращения

3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 абонентская мобильная станция: Абонентское радиооборудование, предназначенное для работы в движении, а также во время остановок в определенных и неопределенных пунктах.

3.1.2 абонентская переносная станция: Абонентское радиооборудование, предназначенное для работы во время остановок в определенных и неопределенных пунктах.

3.1.3 абонентская стационарная станция»: Абонентское радиооборудование, предназначенное для работы только в определенных (фиксированных) пунктах.

3.1.4 базовая станция: Стационарное радиооборудование, размещенное в одном месте и предназначенное для покрытия (обслуживания) одной или нескольких сот.

Примечание – Допускается также использование термина «центральная станция».

3.1.5 беспроводная точка доступа (wireless access роint) (WAP): Беспроводное устройство для объединения пользовательского оконечного оборудования в единую локальную вычислительную сеть или для предоставления доступа в другие сети.

Примечание – Беспроводная точка доступа может являться частью оконечного абонентского устройства в соответствии с СТБ 1343.

3.1.6 беспроводный доступ: Радиосоединение между сетями передачи данных или оконечным оборудованием пользователя и сетью передачи данных или сетью Интернет по беспроводному интерфейсу.

3.1.7 внеполосное излучение: Излучение на частоте или на частотах, непосредственно примыкающих к необходимой ширине полосы частот, которое является результатом процесса модуляции, но не включает побочных излучений [1].

3.1.8 внешняя антенна: Съемная антенна, подключаемая к внешнему стандартному разъему (чаще всего 50 Ом), расположенному на корпусе оборудования.

3.1.9 встроенная антенна: Антенна, встроенная в оборудование, которая не может быть снята с оборудования согласно заявлению изготовителя.

3.1.10 занимаемая полоса частот радиочастотного канала: Ширина полосы радиочастот, в пределах которой излучается заданная часть средней мощности излучения радиопередатчика.

3.1.11 кочевой беспроводный доступ (NWA): Приложение беспроводного доступа, в котором местоположение точки завершения операции у конечного пользователя является подвижным в пределах зоны обслуживания точки доступа сети.

3.1.12 коэффициент использования радиоресурса: Коэффициент, пропорциональный излучаемой мощности, нормированной к 100 мВт и рабочему циклу.

Примечание – Коэффициент использования радиоресурса вычисляется по формуле (Р/100 мВт) х DС, где Р - мощность, мВт.

3.1.13 многочастотный метод формирования радиосигнала: Метод формирования радиосигнала, в соответствии с которым исходный поток данных делится на множество параллельных субпотоков, каждым из которых модулируется своя несущая.

3.1.14 нежелательные излучения: Состоят из побочных и внеполосных излучений [1].

3.1.15 необходимая ширина полосы частот радиочастотного канала: Ширина полосы радиочастот для данного класса излучения, достаточная для обеспечения передачи информации со скоростью и качеством, требуемыми при заданных условиях [1].

3.1.16 номинальная полоса частот радиочастотного канала N: Полоса радиочастот, включая защитные полосы радиочастот, назначенная одиночному радиочастотному каналу.

3.1.17 оборудование широкополосного беспроводного доступа: Оборудование систем беспроводного доступа, обеспечивающих скорость передачи данных не менее 1 Мбит/с.

Примечание – Допускается также использование термина «оборудование широкополосного радиодоступа».

3.1.18 оконечная (абонентская) аппаратура (оборудование) локальных радиосетей: Техническое устройство пользователя (абонента) сети широкополосного беспроводного доступа, предназначенное для подключения пользователя (абонента) к радиосети.

Примечание – Допускается также использование термина «хостовое оборудование».

3.1.19 побочное излучение: Излучение на частоте или на частотах, расположенных за пределами необходимой ширины полосы частот, уровень которого может быть снижен без ущерба для соответствующей передачи сообщений. К побочным излучениям относятся гармонические излучения, паразитные излучения, продукты интермодуляции и частотного преобразования, но к ним не относятся внеполосные излучения [1].

3.1.20 подвижный беспроводный доступ (MWA): Приложение беспроводного доступа, в котором местоположение точки завершения операции у конечного пользователя является подвижным в пределах зоны обслуживания сети.

3.1.21 поставщик: Изготовитель, юридическое или физическое лицо, поставляющее оборудование на рынок.

3.1.22 предел: Максимально или минимально допустимое (предельное) значение физического параметра.

Примечание – Подробное определение данному термину при ограничении по максимальюму значению дано в СТБ 1692

3.1.23 прямое расширение спектра последовательностью: Метод формирования широкополосного радиосигнала, при котором исходный двоичный сигнал преобразуется в псевдослучайную последовательность, используемую для модуляции несущей.

3.1.24 рабочий цикл: Отношение времени работы передатчика к времени наблюдения, время наблюдения рассчитывается в соответствии с [2].

3.1.25 радиосвязь: Электросвязь, осуществляемая посредством радиоволн.

3.1.26 сеть радиосвязи: Технологическая система, включающая в себя средства радиосвязи и линии радиосвязи.

3.1.27 системы беспроводного доступа: Системы, организованные с использованием оборудования беспроводного доступа, включая персональные, локальные и региональные радиосети.

3.1.28 скачкообразная перестройка радиочастоты: Метод формирования радиосигнала, при котором частота несущей скачкообразно перестраивается по заданному закону в пределах отведенного диапазона рабочих радиочастот.

3.1.29 съемная антенна: Антенна, которая может быть снята с оборудования согласно заявлению изготовителя.

3.1.30 технология равномерного расширения радиочастотного спектра: Технология частотновременного выбора радиочастотных каналов из всех возможных радиочастотных каналов, обеспечивающая равномерную загрузку радиочастотного спектра.

3.1.31 фиксированный беспроводный доступ (FWА): Приложение беспроводного доступа, в котором местоположение точки завершения операции у конечного пользователя и точки доступа сети является фиксированным.

3.1.32 эквивалентная изотропно-излучаемая мощность: Произведение мощности (Вт), подводимой к антенне, на коэффициент усиления (в разах) этой антенны в заданном направлении относительно изотропной антенны [1].

3.2 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применяют следующие сокращения:

| BPSK | – | Binary Phase Shift Keying – двухпозиционная фазовая манипуляция; |
| --- | --- | --- |
| CCK | – | Соmplementary Code Keying – манипуляция комплементарным кодом; |
| CSIT | – | Channel state information at the transmitter – информация о состоянии канала передатчика; |
| DSSS | – | Direct Sequence Spread Spectrum – прямое расширение спектра последовательностью; |
| FDD | – | Frequency Division Duplex – частотное разделение дуплексных каналов; |
| FDМА | – | Frequency Division Multiple Access – многостанционный доступ с частотным разделением каналов; |
| FHSS | – | Frequency Hopping Spread Spectrum – псевдослучайная перестройка рабочей радиочастоты; |
| FSK | – | Frequency Shift Keying – частотная манипуляция; |
| H-FDD | – | Half-Frequency Division Duplex – частотное разделение полудуплексных каналов; |
| MIMO | – | Multiple lnput Multiple Output – метод многопотоковой передачи данных |
| MWA | – | Mobile Wireless Access – мобильный беспроводной доступ; |
| NWA | – | Nomadic Wireless Access – кочевой беспроводной доступ; |
| OFDM | – | Orthogonal Frequency Division Multiple Access – ортогональное частотное разделение каналов; |
| OFDMA | – | Orthogonal Freguency Division Multiple Access – многостанционный доступ с ортогональным частотным разделением каналов; |
| QAM | – | Quadrature Amplitude Modulation – квадратурная амплитудная манипуляция; |
| QPSK | – | Qadrature Phase Shift Keying – квадратурная фазовая манипуляция] |
| SC | – | Single Carrier – одночастотный; |
| TDD | – | Time Division Duplex – временное разделение дуплексных каналов; |
| ТDМА | – | Time Division Multiple Access – многостанционный доступ с временным разделением каналов; |
| WAS | – | Wireless Access Systems – системы беспроводного доступа; |
| АРМ | – | автоматическая регулировка мощности излучения радиосигнала |
| АС | – | абонентская стационарная станция; |
| АСП | – | абонентская переносная (кочующая) станций |
| БС | – | базовая станция; |
| МСБСП ОШБД | – – | минимальная совокупная (общая) битовая скорость передачи данных; оборудование широкополосного беспроводного доступа; |
| РС | – | ретрансляционная станция; |
| СШБД | – | системы широкополосного беспроводного доступа |
| ЭИИМ | – | эквивалентная изотропно-излучаемая мощность. |

4 Классификация и режимы работы оборудования

4.1 ОШБД должно быть классифицировано по способу организации радиосвязи как:

- ОШБД подвижной радиослужбы, включая переносное оборудование;

- ОШБД фиксированной радиослужбы.

Примечание – Описание систем широкополосного беспроводного доступа дано в приложении А.

4.2 ОШБД и связанное с ним вспомогательное оборудование, проверяемое на соответствие требованиям к параметрам радиоизлучения, должно быть отнесено к одной из следующих четырех категорий:

- ОШБД персональных радиосетей диапазона 2,4–2,4835 ГГц [2]. К нему относится оборудование стандарта IEЕЕ 802.15, использующееся для персонального беспроводного достута к ПЭВМ, мобильным телефонам и другим устройствам, характеризующееся малым радиусом действия (в пределах единиц и десятков метров) и малой ЭИИМ.

- ОШБД локальных радиосетей диапазона 2,4–2,4835 ГГц [2]. К нему относится оборудование стандарта IEЕЕ 802.11 [3] и аналогичное, предназначенное для построения локальных сетей беспроводного доступа внутри и вне помещений на ограниченных территориях. Характеризуется радиусом действия в пределах десятков и сотен метров и ЭИИМ в пределах сотен милливатт.

- ОШБД локальных и региональных радиосетей, работающее в полосах радиочастот 5,15–6,425 ГГц. К нему относится оборудование стандартов IEЕЕ 802.11[3], IEЕЕ 802.16 [6], [7] и аналогичное, предназначенное для построения локальных и региональных сетей беспроводного доступа. Характеризуется радиусом действия в пределах от десятков метров до десятков километров и выходной мощностью радиопередатчика до 1 Вт (30 дБмВт).

- ОШБД региональных радиосетей диапазона 3,4–3,8 ГГц [8] – [13]. К нему относится оборудование стандарта IEЕЕ 802.16 [6], [7] и аналогичное, предназначенное для построения региональных сетей беспроводного доступа. Характеризуется радиусом действия в пределах от сотен метров до десятков километров и выходной мощностью радиопередатчика до 20 Вт (43 дБмВт).

5 Характеристики и параметры радиоизлучения оборудования широкополосного  беспроводного доступа

5.1 Общие положения

5.1.1 Представление оборудования на испытания

Для испытания должен быть выбран типовой образец, соответствующий промышленному образцу. Программное обеспечение должно соответствовать испытуемому образцу. Изготовитель должен обеспечить испытания средствами управления параметрами оборудования и установить в оборудовании самый высокий разрешенный уровень мощности радиопередатчика в режиме передачи данных, а также радиочастоту (полосу радиочастот), на которой (в которой) будут проводиться испытания. Параметры радиоизлучений радиопередатчика должны быть проверены на максимально-доступной скорости передачи информации.

Примечания

1  При невозможности установки в испытуемом оборудовании максимальной скорости передачи информации допускается проводить измерения на установленной изготовителем скорости, с отметкой в протоколе испытаний.

2 В устройствах с АРМ проверка может осуществляться также на самом низком уровне мощности.

3 Если оборудование может эксплуатироваться с несколькими типами съемных антенн. имеющих разные параметры, измерение параметров радиоизлучения должно проводиться с каждой из этих антенн.

5.1.2 На ОШБД персональных радиосетей диапазона 2,4–2,4835 ГГц и 5,15–6,425 ГГц поставщик должен предоставить следующие данные:

- состав оборудования;

- максимальную выходную мощность радиопередатчика (либо максимальную ЭИИМ);

- максимальный коэффициент усиления антенны;

- номинальное напряжение электропитания и потребляемый ток в рабочем режиме.

5.1.3 На ОШБД локальных радиосетей диапазонов 2,4–2,4835 ГГц и 5,15–6,425 ГГц поставщик должен предоставить следующие данные:

- состав оборудования;

- диапазон рабочих радиочастот;

- метод формирования радиосигнала: FHSS, DSSS, ОFDM и др.

- виды модуляции,

- максимальную выходную мощность радиопередатчика (либо максимальную ЭИИМ);

- максимальный коэффициент усиления антенны;

- номинальные напряжения электропитания в рабочем режиме.

5.1.4 На ОШБД региональных радиосетей диапазона 3,4–3,8 ГГц поставщик должен предоставить следующие данные:

- состав оборудования;

- диапазон рабочих радиочастот;

- метод формирования радиосигнала: одночастотный ипи многочастотный с OFDM;

- метод множественного доступа: FDМА, ТDМА или OFDMA;

- виды модуляции;

- метод организации дуплексной связи: TDD, FDD, H-FDD;

- номинальную полосу частот радиочастотного канала;

- максимальную выходную мощность радиопередатчика (либо максимальную ЭИИМ);

- максимальный коэффициент усиления антенны;

- номинальные напряжения электропитания в рабочем режиме.

5.2 Требования к параметрам радиооборудования сети персональной радиосвязи в полосе радиочастот 2,4–2,4835 ГГц

5.2.1 Общие требования

Общие требования к параметрам радиооборудования стандарта IEEE 802.15 приведены в таблице 5.1.

При выполнении измерений параметров радиоизлучения ОШБД сети персональной радиосвязи должны использоваться методы, установленные на основании [2] или СТБ 2600-2021.

Таблица 5.1

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| - Диапазон рабочих частот, ГГц | 2,400–2, 4835 |
| - Метод формирования радиосигнала | Технология расширения спектра (FHSS, DSSS, ОFDМ и т.д.) |
| - Максимальная ЭИИМ передатчика | Не более 20 дБмВт (100 мВт) |
| - Уровни внеполосных излучений | в соответствии с пунктом 5.2.3 |
| - Побочные излучения передатчика | в соответствии с пунктом 5.2.4 |
| Требования к радиооборудованию с методом расширения спектра FHSS |  |
| - Число несущих радиочастот (радиочастотных каналов) | Не менее 15 |
| - Ширина спектра | Не более 5 МГц |
| Требования к радиооборудованию с другими методами расширения спектра (DSSS, OFDM и т. д.) |  |
| - Максимальная спектральная плотность мощности | Не более 20 дБмВт/МГц |
| - Ширина спектра | Не более 20 МГц |

5.2.2 Занимаемая полоса радиочастот

Занимаемая радиосигналом полоса радиочастот fH–fВ радиопередатчика должна укладываться в отведенный диапазон частот 2,4–2,4835 ГГц по уровню минус 30 дБмВт в полосе пропускания радиофильтра анализатора спектра 100 кГц (минус 80 дБмВт/Гц) [2].

5.2.3 Уровни внеполосных излучений

Уровни внеполосных излучений не должны выходить за пределы маски, приведенной на рисунке 5.1.

Рисунок 5.1 – Маска спектра сигнала радиооборудования стандарта IEEE 802.15

5.2.4 Побочные излучения радиопередатчика

Уровни побочных излучений в режиме передачи не должны превышать пределы, приведенные в таблице 5.2.

Таблица 5.2

| Полоса радиочастот | Требования |
| --- | --- |
| 30 МГц ≤ f < 47 МГц | -36 дБмВт/100 кГц |
| 47 МГц ≤ f < 74 МГц | -54 дБмВт/100 кГц |
| 74 МГц ≤ f < 87,5МГЦ | -36 дБмВт/100 кГц |
| 87,5мгц ≤ f < 118 МГц | -54 дБмВт/100 кГц |
| 118 МГц ≤ f < 174 МГц | -36 дБмВт/100 кГц |
| 174 МГц ≤ f < 230 МГц | -54 дБмВт/100 кГц |
| 230 МГц ≤ f < 470 МГц | -36 дБмВт/100 кГц |
| 470 МГц ≤ f < 862 МГц | -54 дБмВт/100 кГц |
| 862 МГц ≤ f < 1 ГГц | -36 дБмВт/100 кГц |
| 1 000 МГц ≤ f < 2397,5 МГц | -30 дБмВт/1 МГц |
| 2 486 МГц ≤ f < 12,75 ГГц 1) | -30 дБмВт/1 МГц |
| 1) При выполнении измерений допускается верхнюю радиочастоту полосы радиочастот побочных излучений ограничить 12,42 ГГц при измерении на антенном разъеме и 12 ГГц при выполнении измерений на площадке с отметкой об ограничении в протоколе испытаний. |  |
| Примечание – При измерении побочных излучений допускается применять методы, приведенные в СТБ 1692. |  |

5.3 Требования к параметрам радиооборудования локальных сетей радиосвязи в полосе радиочастот 2,4–2,4835 ГГц

5.3.1 Общие требования к испытаниям радиооборудования

Данный пункт устанавливает требования к параметрам радиооборудования стандарта IEEE 802.11ТМ, работающего в полосе радиочастот 2,4–2,4835 ГГц.

Измерения должны проводиться на двух крайних радиочастотных каналах для каждой заявленной номинальной занимаемой полосы частот радиочастотного канала. Методы проведения испытаний и режимы работы, в которых должны проводиться испытания, устанавливаются на основании [2] или СТБ 2600-2021, [3], [12].

5.3.2 Занимаемая полоса радиочастот

Занимаемая полоса радиочастот fH – fB радиопередатчика должна укладываться в отведенную полосу радиочастот 2,4–2,4835 ГГц по уровню минус 30 дБмВт в полосе пропускания радиофильтра анализатора спектра 100 кГц (минус 80 дБмВт/Гц).

5.3.3 Занимаемая полоса частот радиочастотного канала

Занимаемая полоса частот радиочастотного канала должна составлять от 80 % до 100 % номинальной полосы частот радиочастотного канала.

5.3.4 Допустимое отклонение частоты радиопередатчика

Допустимое абсолютное отклонение частоты радиопередатчика в произвольно выбранном радиочастотном канале для FHSS – не более ±60 кГц.

Примечание – Проверяется в режиме отсутствия скачков частоты на фиксированной радиочастоте.

Допустимое относительное отклонение частоты радиопередатчика в произвольно выбранном радиочастотном канале для других методов формирования радиочастотного спектра (отличных от FHSS) не должно превышать ±25·10-6.

5.3.5 Максимальная ЭИИМ радиопередатчика

Максимальная ЭИИМ и максимальная спектральная плотность ЭИИМ радиопередатчика не должны превышать предельные значения, соответствующие [2] и приведенные в таблице 5.3.

Таблица 5.3

| Наименование параметра | Пределы |
| --- | --- |
| Максимальная ЭИИМ, дБмВт (мВт) | 20 (100)1) |
| Максимальная спектральная плотность ЭИИМ: - при использовании FHSS, дБмВт/100 кГц; - при использовании других методов формирования радиосигнала, дБмВт/1 МГц | 10 1) 10 |
| 1) По решению Комиссии максимальные значения ЭИИМ и спектральной плотности ЭИИМ могут быть увеличены. |  |

5.3.6 Маска спектральной плотности ЭИИМ радиопередатчика

В режиме работы с FHSS спектральная плотность мощности излучаемого радиосигнала должна соответствовать требованиям, приведенным в таблице 5.4.

Таблица 5.4

| Сдвиг радиочастоты ∆f = ¦f0 – f¦ относительно центральной частоты радиочастотного канала 1) | Спектральная плотность ЭИИМ, не более |
| --- | --- |
| 2,0 N ≤∆f < 3,0 N | -40 дБ 2) |
| ∆f ≥ 3,0 N | -60 дБ 2) |
| 1) Спектральная плотность ЭИИМ измеряется при отключенном режиме скачков частоты. 2) Уровни указаны относительно пиковой мощности. |  |

Спектральная плотность ЭИИМ радиосигнала в одночастотном режиме работы с расширением спектра прямой последовательностью DSSS, в том числе с использованием ССК и РВСС, не должна выходить за пределы спектральной маски, приведенной на рисунке 5.2.

Рисунок 5.2 – Распределение относительной спектральной плотности мощности для одночастотных режимов работы оборудования с DSSS

Спектральная плотность ЭИИМ излучаемого радиосигнала в многочастотном режиме с OFDM, а также при использовании комбинированного режима OFDM-CCK не должна выходить за пределы спектральной маски, приведенной на рисунке 5.3.

Рисунок 5.3 – Распределение относительной спектральной плотности мощности для многочастотного режима с ОFDM

5.3.7 Побочные излучения радиопередатчика

Уровни побочных излучений радиопередатчика не должны превышать пределы, приведенные в таблице 5.5.

Таблица 5.5

| Полоса радиочастот 1) | Требования |
| --- | --- |
| 30 МГц ≤ f < 47 МГц | -36 дБмВт/100 кГц |
| 47 МГц ≤ f < 74 МГц | -54 дБмВт/100 кГц |
| 74 МГц ≤ f < 87,5МГЦ | -36 дБмВт/100 кГц |
| 87,5 МГц ≤ f < 118 МГц | -54 дБмВт/100 кГц |
| 118 МГц ≤ f < 174 МГц | -36 дБмВт/100 кГц |
| 174 МГц ≤ f < 230 МГц | -54 дБмВт/100 кГц |
| 230 МГц ≤ f < 470 МГц | -36 дБмВт/100 кГц |
| 470 МГц ≤ f < 862 МГц | -54 дБмВт/100 кГц |
| 862 МГц ≤ f < 1 ГГц | -36 дБмВт/100 кГц |
| 1 000 МГц ≤ f < 2397,5 МГц | -30 дБмВт/1 МГц |
| 2 486 МГц ≤ f < 26 ГГц 2) | -30 дБмВт/1 МГц |
| 1) При выполнении измерений в режимах DSSS и OFDM, а также их комбинациях исключенная полоса радиочастот: f0 ± 2,5 х N. 2) При выполнении измерений допускается верхнюю радиочастоту полосы радиочастот побочных излучений ограничить 12,42 ГГц при измерении на антенном разъеме и 12 ГГц при выполнении измерений на площадке с отметкой об ограничении в протоколе испытаний. |  |
| Примечание – При измерении побочных излучений допускается применять методы, приведенные в СТБ 1692. |  |

5.4 Требования к параметрам радиооборудования локальных сетей радиосвязи в полосе радиочастот 5,15–6,425 ГГц

5.4.1 Общие требования к испытаниям радиооборудования

Данный пункт устанавливает требования к параметрам радиооборудования стандарта IEEE 802.11ТМ, работающего в полосе радиочастот 5,15–6,425 ГГц.

Измерения должны проводиться на двух крайних радиочастотных каналах для каждой заявленной номинальной занимаемой полосы частот радиочастотного канала. Методы проведения испытаний и режимы работы, в которых должны проводиться испытания, устанавливаются на основании [3], [4] или СТБ 2548-2019, [5], [12] и [13].

5.4.2 Занимаемая полоса радиочастот

Занимаемая полоса радиочастот fH–fB радиопередатчика не должна превышать требования, приведенные в таблице 5.6, по уровню минус 30 дБмВт в полосе пропускания радиофильтра анализатора спектра 100 кГц (минус 80 дБмВт/Гц).

Таблица 5.6

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| 1 Полосы рабочих радиочастот для применения внутри помещений, ГГц | 5,150–5,350 5,470–5,725 5,945–6,425 |
| 2 Полосы рабочих радиочастот для применения вне помещений, ГГц | 5,650–5,710 |

5.4.3 Занимаемая полоса частот радиочастотного канала

Занимаемая полоса частот радиочастотного канала должна составлять от 80 % до 100 % номинальной полосы частот радиочастотного канала.

Примечания

- Требование к занимаемой полосе радиочастот радиочастотного канала не применимо для устройства с номинальной полосой радиочастот, равной 40 МГц, когда оно временно работает в режиме передачи исключительно в верхнем или нижнем поддиапазоне шириной 20 МГц радиочастотного канала с шириной полосы частот 40 МГц.

- Для устройства, имеющего несколько трактов передачи и управляемую антенную систему, каждый из трактов передачи должен соответствовать этому требованию.

5.4.4 Допустимое отклонение радиочастоты радиопередатчика

Допустимое относительное отклонение радиочастоты радиопередатчика в произвольно выбранном радиочастотном канале не должно превышать ±20·10-6

5.4.5 Максимальная ЭИИМ радиопередатчика

Максимальная ЭИИМ и максимальная спектральная плотность ЭИИМ радиопередатчика не должны превышать предельные значения, приведенные в таблице 5.7.

Таблица 5.7

| Полоса радиочастот, ГГц | Предел ЭИИМ, дБмВт (мВт) | Предел спектральной плотности ЭИИМ, дБмВт/МГц |
| --- | --- | --- |
| 5,150–5,250 | 23 (200) | 10 |
| 5,250–5,350 | 23 (200) | 10 |
| 5,470–5,725 | 23 (200) | 10 |
| 5,650–5,710 | 27 (500) | 14 |
| 5,945–6,425 | 23 (200) | 10 |
| Примечания 1 Приведенные в таблице значения соответствуют работе ОШБД в радиочастотном канале с номинальной шириной полосы частот 20 МГц. 2 В особых случаях Комиссия может принимать решения, устанавливающие конкретные полосы радиочастот, ЭИИМ и другие параметры оборудования беспроводного доступа, работающего в диапазоне радиочастот 5,15 – 6,425 ГГц. |  |  |

5.4.6 Маска спектральной плотности ЭИИМ радиопередатчика

Спектральная плотность ЭИИМ радиопередатчика не должна выходить за пределы маски спектра, приведенной на рисунке 5.4.

Примечание – Режим измерений:

– ширина полосы радиофильтра – 100 кГц;

– ширина полосы частот видеофильтра – 300 кГц

Рисунок 5.4 – Маска спектральной мощности передачи

5.4.7 Побочные излучения радиопередатчика

Уровни побочных излучений в режиме передачи не должны превышать пределы, приведенные в таблице 5.8.

Таблица 5.8

| Полоса радиочастот 1) | Требования |
| --- | --- |
| 30 МГц ≤ f < 47 МГц | -36 дБмВт/100 кГц |
| 47 МГц ≤ f < 74 МГц | -54 дБмВт/100 кГц |
| 74 МГц ≤ f < 87,5МГЦ | -36 дБмВт/100 кГц |
| 87,5МГц ≤ f < 118 МГц | -54 дБмВт/100 кГц |
| 118 МГц ≤ f < 174 МГц | -36 дБмВт/100 кГц |
| 174 МГц ≤ f < 230 МГц | -54 дБмВт/100 кГц |
| 230 МГц ≤ f < 470 МГц | -36 дБмВт/100 кГц |
| 470 МГц ≤ f < 862 МГц | -54 дБмВт/100 кГц |
| 862 МГц ≤ f < 1 ГГц | -36 дБмВт/100 кГц |
| 1 ГГц ≤ f < 5,15 ГГц | -30 дБмВт/1 МГц |
| 5,35 ГГц ≤ f < 5,47 ГГц | -30 дБмВт/1 МГц |
| 5,725 ГГц ≤ f < 26 ГГц 2) | -30 дБмВт/1 МГц |
| 1) Исключенная полоса радиочастот: f0 ± 2,5 × N. 2) При выполнении измерений допускается верхнюю радиочастоту полосы радиочастот побочных излучений ограничить 12,42 ГГц при измерении на антенном разъеме и 12 ГГц при выполнении измерений на площадке с отметкой об ограничении в протоколе испытаний. |  |
| Примечание – При измерении побочных излучений допускается применять методы, приведенные в СТБ 1692. |  |

5.5 Требования к параметрам радиооборудования региональных сетей радиосвязи в полосах радиочастот 2,3–2,4 ГГц, 2,5–2,7 ГГц, 3,4–3,8 ГГц, 5,47–6,425 ГГц

5.5.1 Общие требования к радиооборудованию

Общие требования к параметрам ОШБД приведены в таблице 5.9.

При выполнении измерений параметров радиоизлучения ОШБД должны использоваться методы, установленные на основании [10], [11].

Примечание – Комиссия может принимать решения, имеющие приоритет над требованиями 5.5.1–5.5.6 и устанавливающие конкретные полосы радиочастот, ЭИИМ и другие параметры ОШБД.

Таблица 5.9

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| 1 Типы станций | БС, АС, АСП, РС |
| 2 Полосы рабочих радиочастот, ГГц | 2,3–2,4 2,5–2,7 3,4–3,6 3,6–3,8 5,47–6,425 |
| 3 Метод формирования радиосигнала | SC, ОFDМ, ОFDМА |
| 4 Номинальная ширина спектра радиосигнала (радиочастотный канальный разнос), МГц | 1,75; 3,5; 5; 7; 8,75; 10; 14; 20; 28; (30) 1) |
| 5 Ширина спектра радиосигнала, % от номинальной ширины спектра | 80 – 100 |
| 6 Виды модуляции | BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM 2) |
| 7 Шаг сетки радиочастот, МГц | 0,25 |
| 1) По решению Комиссии могут использоваться другие значения полос радиочастот в пределах от 1,25 до 28 МГц, кратные 0,25 МГц. 2) В одночастотном режиме допускается использование 256-QAM. |  |

5.5.2 Занимаемая полоса частот радиочастотного канала

Занимаемая полоса частот радиочастотного канала должна составлять от 80 % до 100 % номинальной полосы частот радиочастотного канала. Для устройства, имеющего несколько трактов передачи и управляемую антенную систему, каждый из трактов передачи должен соответствовать этому требованию.

5.5.3 Допустимое отклонение частоты радиопередатчика

Относительное допустимое отклонение частоты радиопередатчика БС, РС, АС, АСП в произвольно выбранном радиочастотном канале не должно превышать значения, установленные в таблице 5.10.

Таблица 5.10

| Режим работы |  | Требования |
| --- | --- | --- |
|  | БС | АС, АСП, РС |
| SC | ±8·10-6 | ±15·10-6 |
| ОFDМ | ±8·10-6 | 2 % от частотного разноса поднесущих |
| OFDMA | ±2·10-6 | 2 % от частотного разноса поднесущих |

5.5.4 Максимальная выходная мощность и спектральная плотность ЭИИМ радиопередатчика

Максимальная выходная мощность радиопередатчика, измеренная на его антенном разъеме, не должна превышать предельные значения, приведенные в таблице 5.11.

Максимальная спектральная плотность ЭИИМ радиопередатчика не должна превышать предельные значения, приведенные в таблице 5.12.

Примечания

- Для устройств с несколькими трактами передачи приведенные значения максимальной выходной мощности и спектральной плотности ЭИИМ соответствуют суммарной выходной мощности и суммарной спектральной плотности ЭИИМ соответственно.

- Механизм АРМ должен обеспечить снижение мощности не менее чем на 14 дБ.

3 Комиссия может изменять уровни спектральной плотности ЭИИМ для АС. Однако это должно быть достигнуто без увеличения выходной мощности радиопередатчика за счет использования направленных антенн с высоким коэффициентом усиления.

Таблица 5.11

| Параметр | Пределы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | БС | АС | АСП |
| Максимальная выходная мощность радиопередатчика, дБмВт | 35 1) | 22 2) | 20 |
| 1) Допускается увеличение мощности до 43 дБмВт при развертывании сети с переносным оборудованием. 2) Для увеличения пропускной способности АС допускается увеличивать выходную мощность до 30 дБмВт. |  |  |  |

Таблица 5.12

| Параметр |  | Пределы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | БС, РС 1) | АС 2) , РС З) | АС 4) |
| Максимальная спектральная плотность ЭИИМ, дБмВт/МГц | 23 | 20 | 12 |
| 1) Ретрансляция от БС к РС. 2) Терминальная (абонентская) станция расположена вне помещения. 3) Ретрансляция от РС к БС. 4) Терминальная (абонентская) станция расположена внутри помещения. |  |  |  |

5.5.5 Маска спектральной плотности ЭИИМ радиопередатчика

Спектральная плотность ЭИИМ радиопередатчиков всех типов станций в одночастотном режиме с ТDМА не должна выходить за пределы спектральной маски, приведенной на рисунке 5.5.

Значения сдвига радиочастоты ∆f контрольных точках, МГц, определяются из таблицы 5.13.

Рисунок 5.5 – Распределение относительной спектральной плотности мощности для одночастотного режима с ТDМА

Таблица 5.13 – Опорные радиочастоты для спектральной маски

| Канальный разнос, МГц | МСБСП, Мбит/с |  |  | Сдвиг радиочастоты ∆f, МГц |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | QPSK | 16-QAM | 64-QAM | ∆fA | ∆fB | ∆fC | ∆fD | ∆fE |
| 1,75 | 2 | 4 | 6 | 0,8 | 1,4 | 1,85 | 3,5 | 4,375 |
| 3,5 | 4 | 8 | 12 | 1,5 | 2,5 | 3,7 | 6,8 | 8,75 |
| 7 | 8 | 16 | 24 | 2,8 | 5,6 | 7 | 14 | 17,5 |
| 14 | 16 | 32 | 48 | 5,6 | 11,2 | 14 | 28 | 35 |
| 28/30 | 32 | 64 | 96 | 11,2 | 22,4 | 28 | 56 | 70 |
| Примечания 1) Для сдвига радиочастоты 1,75 МГц и МСБСП < 2 Мбит/с поставщик должен заявить скорость передачи символов и канальный разнос, из которых рассчитываются опорные радиочастоты спектральной маски [1З]. 2) Для величин канального разноса, не указанных в таблице 5.13, значения опорных радиочастот рассчитывают по таблицам Б.1–Б.3 (приложение Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Спектральная плотность ЭИИМ радиопередатчиков всех типов станций в многочастотном режиме с OFDM-TDMA и OFDMA не должна выходить за пределы спектральной маски, приведенной на рисунке 5.6.

Значения сдвига радиочастоты ∆f в контрольных точках, МГц, определяются из таблицы 5.14.

Таблица 5.14

| Канальный разнос, МГц | МСБСП, Мбит/с |  |  | Сдвиг радиочастоты ∆f, МГц |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | QPSK | 16-QAM | 64-QAM | ∆fA | ∆fB | ∆fC | ∆fD | ∆fE | QPSK |
| 1,75 | 2 | 4 | 6 | 0,8 | 1,4 | 1,85 | 3,5 | 4,375 | 1,75 |
| 3,5 | 4 | 8 | 12 | 1,5 | 2,5 | 3,7 | 6,8 | 8,75 | 3,5 |
| 7 | 8 | 16 | 24 | 2,8 | 5,6 | 7 | 14 | 17,5 | 7 |
| 14 | 16 | 32 | 48 | 5,6 | 11,2 | 14 | 28 | 35 | 14 |
| 28/30 | 32 | 64 | 96 | 11,2 | 22,4 | 28 | 56 | 70 | 28/30 |
| Примечание – для величин канального разноса N, не указанных в таблице, значения опорных радиочастот рассчитывают: ∆f A,B =0,5 N; ∆f C = 0,714 N; ∆f D = 1,057 N; ∆f E = 2,0 N; ∆f F = 2,5 N. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 5.6 – Распределение относительной спектральной плотности мощности для многочастотных режимов

5.5.6 Побочные излучения радиопередатчика и радиоприемника

Уровень мощности побочных и внеполосных излучений радиопередатчика и радиоприемника для всех типов станций не должен превышать пределы, приведенные в таблице 5.15.

Таблица 5.15

| Полоса радиочастот | Тип оборудования | Пределы 3) |
| --- | --- | --- |
| 30 МГц – 5·f0 1, 2) | Радиопередатчик/радиоприемник БС | -50 дБмВт/1 МГц |
| 30 МГц – 5·f0 1, 2) | Радиопередатчик/радиоприемник АС, РС | -40 дБмВт/1 МГц |
| 1) f0 – центральная частота радиочастотного канала. 2) Исключенная полоса радиочастот: f0 ± 2,5·N. 3) Значения приведены для оборудования фиксированной службы. Для всех типов оборудования подвижной службы уровень мощности побочных и внеполосных излучений не должен превышать минус 36 дБмВт / 100 кГц в диапазоне частот до 1 ГГц и минус 30 дБмВт / 1 МГц – в диапазоне частот свыше 1 ГГц. |  |  |
| Примечания - В случае установки оборудования РС совместно с оборудованием БС уровень побочных излучений РС должен соответствовать требованиям, предъявляемым к БС. - Пределы побочных излучений даны при выполнении измерений на измерительной площадке. При измерении побочных излучений на антенном разъеме радиопередатчика пределы должны быть увеличены на 10 дБ. |  |  |

5.5.7 Эффективность работы АРМ

Рекомендуемые динамические диапазоны АРМ для БС, АС в разных режимах работы приведены в таблице 5.16.

Таблица 5.16

| Режим работы | Динамический диапазон регулировки мощности радиопередатчика, дБ |  |
| --- | --- | --- |
|  | БС | АС |
| SC | 20 | 30 |
| OFDM | 14 | 30 |
| OFDMA | 45 | 50 |
| Примечания - Для всех режимов минимальный шаг регулировки – 1 дБ. - Для режима SC относительная погрешность шага регулировки – ±25 %, но не более 4 дБ. - Для режимов OFDM, OFDMA относительная погрешность шага регулировки – ±50 %, но не более 4 дБ. |  |  |

5.6 Параметры качества формирования сигнала для оборудования IEEE 802.11 TM

5.6.1 Параметры качества формирования сигнала радиооборудования IEEE 802.11TM в полосе радиочастот 2,4–2,4835 ГГц

Общие требования к параметрам ОШБД приведены в таблице 5.17.

При выполнении измерений параметров формирования сигнала оборудования ОШБД должны использоваться методы, установленные на основании [2], [3] и [12].

Таблица 5.17

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Параметры радиооборудования стандарта IEЕЕ 802.11b |  |
| - Отклонение частоты передачи символов от номинального значения | Не более ±25 · 10-6 |
| - Длительность фронта и спада импульса, мкс | Не более 2 |
| - Ослабление уровня сигнала центральной радиочастоты, дБ | Не менее 15 |
| - Пиковое значение вектора ошибки модуляции | Не более 0,35 |
| Параметры радиооборудования стандарта IEЕЕ 802.11g/n |  |
| - Неравномерность спектра радиосигнала передатчика, дБ, для поднесущих: 16...-1, 1...16; 26...-17, 17...26 | Не более ±2 +2/-4 |
| - Ослабление уровня сигнала центральной радиочастоты, дБ | Не менее 15 |
| - Среднеквадратическое значение вектора ошибки модуляции, дБ, для вида модуляции (скорости кодирования): | Не более |
| BPSK (1/2) | -5 |
| BPSK (3/4) | -8 |
| QPSK (1/2) | -10 |
| QPSK (3/4) | -13 |
| 16-QAM (1/2) | -16 |
| 16-QAM (3/4) | -19 |
| 64-QAM (2/3) | -22 |
| 64-QAM (3/4) | -25 |
| Параметры радиооборудования стандарта IEЕЕ 802.11ах |  |
| - Неравномерность спектра радиосигнала передатчика, дБ, для поднесущих: 16...-1, 1...16; 26...-17, 17...26 | Не более ±2 +2/-4 |
| - Ослабление уровня сигнала центральной радиочастоты, дБ | Не менее 15 |
| - Среднеквадратическое значение вектора ошибки модуляции, дБ, для вида модуляции (скорости кодирования): | Не более |
| BPSK (1/2) | -5 |
| QPSK (1/2) | -10 |
| QPSK (3/4) | -13 |
| 16-QAM (1/2) | -16 |
| 16-QAM (3/4) | -19 |
| 64-QAM (2/3) | -22 |
| 64-QAM (3/4) | -25 |
| 64-QAM (5/6) | -27 |
| 256-QAM (3/4) | -30 |
| 256-QAM (5/6) | -32 |
| 1024-QAM (3/4) | -35 |
| 1024-QAM (5/6) | -35 |

5.6.2 Параметры качества формирования сигнала радиооборудования IEEE 802.11TM в полосе радиочастот 5,15–6,425 ГГц

Общие требования к параметрам ОШБД приведены в таблице 5.18.

При выполнении измерений параметров формирования сигнала оборудования ОШБД должны использоваться методы, установленные на основании [3], [4], [12] и [13].

Таблица 5.18

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Параметры радиооборудования стандарта IEЕЕ 802.11 а |  |
| - Количество поднесущих в канале | 52 |
| - Неравномерность спектра радиосигнала передатчика, дБ | Не более +4/-6 |
| - Ослабление уровня сигнала центральной радиочастоты, дБ | Не менее 15 |
| - Среднеквадратическое значение вектора ошибки модуляции, для вида модуляции (скорости кодирования), не более, дБ: |  |
| BPSK (1/2) | -5 |
| BPSK (3/4) | -8 |
| QPSK (1/2) | -10 |
| QPSK (3/4) | -13 |
| 16-QAM (1/2) | -16 |
| 16-QAM (3/4) | -19 |
| 64-QAM (2/3) | -22 |
| 64-QAM (3/4) | -25 |
| 64-QAM (5/6) | -27 |
| Параметры радиооборудования стандарта IEЕЕ 802.11 n |  |
| - Число потоков МIМО, не менее | 2 – в беспроводной точке доступа 1 – в оконечной аппаратуре |
| - Число потоков МIМО, не более | 4 |
| - Количество поднесущих в канале | 56 – при ширине канала 20 МГц 114– при ширине канала 40 МГц |
| - Неравномертность спектра радиосигнала передатчика, дБ | Не более +4/-6 |
| - Среднеквадратическое значение вектора ошибки модуляции для вида модуляции (скорости кодирования), дБ, не более |  |
| BPSK (1/2) | -5 |
| QPSK (1/2) | -10 |
| QPSK (3/4) | -13 |
| 16-QAM (1/2) | -16 |
| 16-QAM (3/4) | -19 |
| 64-QAM (2/3) | -22 |
| 64-QAM (3/4) | -25 |
| 64-QAM (5/6) | -28 |
| Параметры радиооборудования стандарта IEЕЕ 802.11 ас |  |
| - Число потоков МIМО, не менее | 2 – в беспроводной точке доступа 1 – в оконечной аппаратуре |
| - Число потоков МIMO, не более | 8 |
| - Количество поднесущих в канале | 56 – при ширине канала 20 МГц; 114 – при ширине канала 40 МГц; 242– при ширине канала 80 МГц; 242 – в каждом сегменте (при ширине канала (80 + 80) МГц); 484– при ширине канала 160 МГц |
| - Расстояние между поднесущими | 312,5 кГц |
| - Неравномерность спектра сигнала передатчика, дБ | Не более +4/-6 |
| - Среднеквадратическое значение вектора ошибки модуляции для вида модуляции (скорости кодирования), дБ, не более: |  |
| BPSK (1/2) | -5 |
| QPSK (1/2) | -10 |
| QPSK (3/4) | -13 |
| 16-QAM (1/2) | -16 |
| 16-QAM (3/4) | -19 |
| 64-QAM (2/3) | -22 |
| 64-QAM (3/4) | -25 |
| 64-QAM (5/6) | -27 |
| 256-QAM (3/4) | -30 |
| 256-QAM (5/6) | -32 |
| Параметры радиооборудования стандарта IEЕЕ 802.11 ах |  |
| - Число потоков МIМО, не менее | 2 – в беспроводной точке доступа 1 – в оконечной аппаратуре |
| - Число потоков МIMO, не более | 8 |
| - Количество поднесущих в канале | 56 – при ширине канала 20 МГц; 114 – при ширине канала 40 МГц; 242 – при ширине канала 80 МГц; 242 – в каждом сегменте (при ширине канала (80 + 80) МГц); 484 – при ширине канала 160 МГц |
| - Расстояние между поднесущими | 78,125 кГц |
| - Неравномерность спектра сигнала передатчика, дБ | Не более +4/-6 |
| - Среднеквадратическое значение вектора ошибки модуляции, дБ, для вида модуляции (скорости кодирования): | Не более |
| BPSK (1/2) | -5 |
| QPSK (1/2) | -10 |
| QPSK (3/4) | -13 |
| 16-QAM (1/2) | -16 |
| 16-QAM (3/4) | -19 |
| 64-QAM (2/3) | -22 |
| 64-QAM (3/4) | -25 |
| 64-QAM (5/6) | -27 |
| 256-QAM (3/4) | -30 |
| 256-QAM (5/6) | -32 |
| 1024-QAM (3/4) | -35 |
| 1024-QAM (5/6) | -35 |

Приложение А

(справочное)

Системы широкополосного беспроводного доступа

А.1 Системы широкополосного беспроводного доступа (далее – СШБД), являющиеся подгруппой систем беспроводного доступа (WAS), предназначены главным образом для обеспечения беспроводного соединения абонента либо абонентского пункта с фиксированной сетью электросвязи. Также возможно использование СШБД для создания замкнутых (локальных) радиосетей различного масштаба и применения.

В соответствии с классификацией lTU-R СШБД делятся на три категории: системы фиксированного беспроводного доступа (FWА), обеспечивающие связь только между стационарными базовыми и абонентскими пунктами (станциями), позиции которых фиксированы; системы передвижного (кочевого) доступа (NWА) на базе переносного оборудования, обеспечивающие радиосвязь в любой точке в пределах радиуса зоны обслуживания сети при условии неподвижности в течение сеанса связи; системы мобильного доступа (МWА), обеспечивающие подвижную радиосвязь.

Требования к параметрам радиоизлучения оборудования СШБД зависят от частотного диапазона, в котором это оборудование работает, и определяются европейскими стандартами [2], [4], [9], [13].

СШБД могут использоваться для построения персональных (РАN), локальных (LAN) и региональных (городских, районных) (МАN) радиосетей. Перечень основных стандартов, регламентирующих параметры оборудования СШБД, приведен в таблице А. 1.

Таблица А. 1

| Тип (масштаб) сети | Диапазон рабочих радиочастот | стандарт * |
| --- | --- | --- |
| РАN | 2,4–2,4835 ГГц | IEEE 802.15.1 |
| LAN | 2,4–2,4835 ГГц | IEEE 802.11(IEEE 802.11b/g/n/ax) |
| LAN MAN | 5,15–6,425 ГГц 5,47–6,425 ГГц | IEEE 802.11 (IEEE 802.11а/n/ac/ax) IEEE 802.16 |
| MAN | 2,4–2,4 ГГц 2,5–2,7 ГГц 3,4–3,8 ГГц | IEEE 802.16, IEEE 802.16e |
| * Допустимо также использование иного оборудования, параметры которого не удовлетворяют стандартам IЕЕЕ, но соответствуют требованиям настоящего стандарта. |  |  |

Классификация СШБД по масштабу сети является условной, т.е. допускается использование, например, оборудования [3] для построения персональных сетей, оборудования [6] для построения локальных сетей и т.п.

Типовые персональные и локальные СШБД имеют общественное и частное применение, строятся в основном внутри помещений и обеспечивают беспроводную связь между персональными компьютерами, серверами, принтерами и другим оборудованием. Характеризуются малым радиусом действия, не превышающим нескольких сотен метров (на открытом пространстве), и малой излучаемой мощностью (не более 30 дБмВт).

А.2 Системы широкополосного беспроводного доступа (СШБД) предназначены для развертывания сетей беспроводного доступа регионального или локального масштаба.

В большинстве случаев для построения сетей используется топология «точка – многоточка» с базовой станцией, обслуживающей абонентов в соте, размер которой может достигать десятков километров. Оборудование СШБД соответствует операторскому классу с поддержкой сервисных потоков передачи информации и обеспечивает требования QoS (в отличие от оборудования PAN/LAN, ориентированного на работу в безлицензионном диапазоне).

В зависимости от полосы радиочастот и особенностей реализации оборудование СШБД может использоваться как в качестве сетей операторского класса на национальном и (или) региональном уровне, так и в качестве технологических сетей на предприятиях в организациях, а также в домашних условиях в городской, пригородной и сельской местности. АС используются для предоставления широкополосного беспроводного доступа офисам, жилым домам, интернет-кафе, переговорным пунктам (телецентрам) и т.д. Возможно также обеспечение передвижного (кочующего) и мобильного доступа на переносные терминалы (ноутбуки, смартфоны, USB-модемы и т.д). При этом в сетях мобильного доступа обеспечивается непрерывность соединения при перемещении из зоны действия одной базовой станции в зону действия другой станции (хэндовер).

Требования к оборудованию региональных СШБД определяются главным образом [6] и [7], регламентирующими физический уровень (РНY) и уровень управления доступом к среде (МАС). Физический уровень определяет параметры приемо-передающего тракта; МАС-уровень обеспечивает многостанционный доступ с предоставлением каналов по требованию, при котором передача осуществляется в соответствии с приоритетностью и доступностью. Использование данной модели вызвано необходимостью поддержки различных протоколов достута к фиксированным сетям электросвязи как асинхронных (IР, Ethernet, АTM), так и синхронных (SDH и др.).

Оборудование СШБД обеспечивает дуплексную связь с временным (TDD) либо частотным (FDD) разделением, использует многоуровневое помехоустойчивое кодирование и спектрально-эффективные методы формирования радиосигнала, возможно также использование прстранственного разделения каналов (технология МIМО) и управляемых антенных систем. В зависимости от ширины радиочастотного канала (от 1,75 до 28 МГц) и вида модуляции скорость физического потока данных меняется от 2 до 134,4 Мбит/с.

В режиме ОFDМ может обеспечиваться многостанционный доступ как с временным разделением (ТDМА), так и с выделением отдельных частотных подканалов (OFDMA), если центральная и абонентская станция поддерживают такую возможность. Одним из наиболее важных применений такой опции являются сети со смешанной топологией (Mesh-сети). Меsh-сеть характеризуется тем, что абонентские станции могут связываться как с базовой станцией, так и друг с другом, обеспечивая эстафетную передачу (ретрансляцию) трафика, напрмер при отсутствии прямой радиовидимости.

Приложение Б

(обязательное)

Таблицы расчета опорных радиочастот для построения спектральной маски

Опорная радиочастота в точке Х (см. рисунки 5.5 и 5.6 настоящего стандарта) определяется как ∆fX = |fX- f0|.

Если канальный разнос находится в пределах 1,75 МГц ≤ N < 3,5 МГц, то для расчета опорных радиочастот необходимо использовать таблицу Б.1.

Таблица Б.1

| Вид модуляции | ∆fA, МГц | ∆fB, МГц | ∆fC, МГц | ∆fD, МГц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QPSK | 0,429 N | 1,15 + 1,35 (0,571 N - 1) | 1,6 + 2,17 (0,571 N - 1) | 0,8 + 0,7 (0,571 N - 1) |
| 16QAM | 0,8 + 0,7 (0,571 N - 1) | 1,4 + 1,1 (0,571 N - 1) | 1,057 N | 2,0 N |
| 64QAM | 0,8 + 0,7 (0,571 N - 1) | 1,4 + 1,5 (0,571 N - 1) | 1,057 N | 2,0 N |
| Примечание — для всех видов модуляции опорная радиочастота ∆fЕ = 2,5 N, МГц. |  |  |  |  |

Если 3,5 МГц ≤ N < 7,0 МГц, то для расчета опорных радиочастот необходимо использовать таблицу В.2.

Таблица Б.2

| Вид модуляции | ∆fA, МГц | ∆fB, МГц | ∆fC, МГц | ∆fD, МГц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QPSK | 1,5 + 1,3 (0,286 N - 1) | 2,5 + 3,1 (0,286 N - 1) | 3,7 + 3,3 (0,286 N - 1) | 6,8 + 7,2 (0,286 N - 1) |
| 16QAM | 1,5 + 1,3 (0,286 N - 1) | 2,5 + 3,1 (0,286 N - 1) | 3,7 + 3,3 (0,286 N - 1) | 2,0 N |
| 64QAM | 1,5 + 1,3 (0,286 N - 1) | 2,9 + 2,7 (0,286 N - 1) | 3,7 + 3,3 (0,286 N - 1) | 2,0 N |
| Примечание — Для всех видов модуляции опорная радиочастота ∆fЕ = 2,5 N, МГц. |  |  |  |  |

Если 7 МГц ≤ N, то для расчета опорных радиочастот необходимо использовать таблицу В3.

Таблица Б.3

| Вид модуляции | ∆fA, МГц | ∆fB, МГц | ∆fC, МГц | ∆fD, МГц | ∆fЕ, МГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QPSk, 16QAM, 64QAM | 0,4 N | 0,8 N | 1,0 N | 2,0 N | 2,5 N |

Библиография

| [1] | Регламент радиосвязи МСЭ. Том 1. | – Женева, 2004 |
| --- | --- | --- |
| [2] | ETSI EN 300 328:2019 | Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz band; Harmonised Standard for access to radio spectrum (Широкополосные системы передачи. Оборудование передачи данных работающее в 2,4 ГГц ISM диапазоне и использующее технологии модуляции с несколькими несущими. Гармонизированный стандарт доступа к радиочастотному спектру) |
| [3] | IEЕЕ Std 802.11ТМ:2016 | IEEE Standard for Information Technology–Telecommunications and Information Exchange between Systems-Local and Metropolitan Area Networks-Specific Requirements. Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications Стандарт IEEE для информационных технологий – (Телекоммуникации и обмен информацией между системами. Локальные и городские сети. Особые требования. Часть 11. Технические требования к протоколу управления доступом к среде (МАС) и физическому уровню (РНУ) |
| [4] | ETSI EN 301 893:2017 | 5 GHz RLAN; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU (RLAN 5 ГГц. (Гармонизированный стандарт, охватывающий основные требования статьи 3.2 Директивы 2014/53/ЕС) |
| [5] | ETSl EN 302 502:2017 | Wireless Access Systems (WAS); 5,8 GHz fixed broadband data transmitting systems; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU (Системы беспроводного доступа (WAS); Системы фиксированной широкополосной передачи данных 5,8 ГГц; Гармонизированный стандарт, охватывающий основные требования статьи 3.2 Директивы 2014/53/ЕС) |
| [6] | IEЕЕ Std 802.16™:2004 | IEЕЕ Standard for Lосаl and metropolitan area networks. Part 16: Air lnterface for Fixed Broadband Wireless Access Systems (Стандарт IEЕЕ для локальных и городских сетей. Часть 16: Радиоинтерфейс для фиксированных и мобильных широкополосных сетей беспроводного доступа.) |
| [7] | IEЕЕ Std 802.16e™:2005 and IEЕЕ Std 802.16™:2004/Cor1-2005 | IEЕЕ Standard for Lосаl and metropolitan area networks. Part 16: Air lnterface for Fixed Broadband Wireless Access Systems. Amendment 2: Physical and Medium Access Control Layers for Combined Fixed and Mobile Operation in Licensed Bands and Corrigendum 1 (Стандарт IEЕЕ для локальных и городских сетей. Часть 16: Радиоинтерфейс для фиксированных и мобильных широкополосных сетей беспроводного доступа. Дополнение 2: Физический уровень и управление доступом к среде для осуществления комбинированной (фиксированной и мобильной) работы в лицензируемых диапазонах радиочастот; Исправление 1) |
| [8] | ЕСС Report 100 | ЕСС Report оn Compatibility studies in the band 3400–3800 MHz between broadband wireless access (BWA) systems and other services. Bern, February 2007 (Отчет ЕСС об исследованиях совместимости в полосе 3400–3800 МГц между системами беспроводного широкополосного доступа (BWA) и другими службами, Берн, февраль 2007 г.) |
| [9] | ETSl TS 301 021:2003 | Fixed radio systems; Point-to-multipoint equipment; Time division multiple access (ТDМА); Point-to-multipoint digital radio systems in frequency bands in the range З GHz to 11 GHz (Фиксированные радиосистемы; Оборудование многоточечной связи; Множественный доступ с временным разделением каналов (ТDМА); Цифровые радиосистемы топологии «точка – многоточка» диапазона 3–11 ГГц) |
| [10] | ETSl TS 102 021 V1.4.1 (2007-11) | Broadband Radio Access Networks (BRAN); HiperMAN; Physical (РНY) layer (Сети широкополосного радуюдоступа (BRAN); HiperMAN; физический уровень (PHY)) |
| [11] | IEЕЕ Std 802.16-2009 | Аiг lnterface for Broadband Wireless Access Systems (Воздушный интерфейс для широкополосных систем беспроводного доступа) |
| [12] | IEEE 802.11ax-2021 | IEEE Standard for Information Technology-Telecommunications and Information Exchange between Systems Local and Metropolitan Area Networks-Specific Requirements Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications Amendment 1: Enhancements for High-Efficiency WLAN (Стандарт IEEE для информационных технологий – Телекоммуникации и обмен информацией между системами. Локальные и городские сети. Особые требования Часть 11: Спецификации управления доступом к среде (MAC) и физическому уровню (PHY) беспроводной локальной сети Поправка 1: Усовершенствования для высокоэффективной беспроводной локальной сети) |
| [13] | ETSI EN 303 687:2023 | 6 GHz WAS/RLAN; Harmonised Standard for access to radio spectrum (WAS/RLAN 6 ГГц; Гармонизированный стандарт доступа к радиочастотному спектру) |

Директор

ОАО «Гипросвязь» 							А.Е.Алексеев

Начальник НИИЛ ЭМИ НИИЦ

ОАО «Гипросвязь»							Д.В.Демьянюк

Мл. научн. сотр. НИИЛ ЭМИ НИИЦ

ОАО «Гипросвязь»							Н.А.Тарабаш